残留办〔2021〕23号

全国兽药残留专家委员会办公室关于发布

2021年兽药残留监控计划推荐检测方法的通知

各省、自治区、直辖市农业农村（农牧、畜牧兽医）厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局，中国动物卫生与流行病学中心，中国农业科学院蜜蜂研究所，各省级兽药检验机构：

为全面实施《2021年动物及动物产品兽药残留监控计划》（农办牧〔2021〕7号），按照农业农村部畜牧兽医局要求，我办对监控计划推荐的《动物性食品中四环素类药物残留量的测定（液相色谱法）》等8个相关检测方法（见附件）予以发布，请在监控计划实施中遵照执行。

附件：2021年兽药残留监控推荐检测方法（1-8）标准文本

全国兽药残留专家委员会办公室

2021年3月3日

抄送：农业农村部畜牧兽医局。

中国兽医药品监察所办公室 2021年3月4日印发

附件

附录1

动物性食品中四环素类药物残留量的测定 液相色谱法

1 . 范围

本标准规定了动物性食品中四环素类药物残留量检测的制样和液相色谱的测定方法。

本标准适用于猪、牛、羊、鸡的肌肉、肝脏和肾脏，猪和鸡的皮+脂肪和鸡蛋、牛奶、鱼肌肉、虾肌肉中土霉素、四环素、金霉素、多西环素残留量的检测。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3. 原理

试样中残留的四环素类药物，经EDTA·2Na-Mcllvaine缓冲溶液提取，HLB固相萃取柱串联LCX固相萃取柱净化，高效液相色谱-紫外法测定，以外标法定量。

4. 试剂与材料

以下所用的试剂，除特别注明外均为分析纯试剂；水为符合GB/T 6682规定的一级水。

4.1 盐酸土霉素标准品：含量≥97.0%；盐酸四环素标准品：含量≥97.5%；盐酸金霉素标准 品：含量≥93.1%；盐酸多西环素标准品：含量≥98.2%。

4.2 甲醇：色谱纯。

4.3 乙腈：色谱纯。

4.4 三氟乙酸

4.5 二氯甲烷

4.6 乙二胺四乙酸二钠

4.7 枸橼酸

4.8 磷酸氢二钠

4.9 草酸

4.10 硫酸

4.11 钨酸钠

4.12  HLB固相萃取柱：500 mg/6 ml，或相当者。

4.13  LCX固相萃取柱：500 mg/6 ml，或相当者。

4.14  0.1 mol/L柠檬酸溶液：取柠檬酸21.01 g，用水溶解并稀释至1 000 mL。

4.15  0.2 mol/L磷酸氢二钠溶液：取磷酸氢二钠71.63 g，用水溶解并稀释至1 000 mL。

4.16  Mcllvain 缓冲溶液（pH＝4.0）：取0.1 mol/L枸橼酸溶液1 000 mL、0.2 mol/L磷酸氢二钠溶液625 mL，混匀，用盐酸或氢氧化钠溶液调pH至4.0±0.05。

4.17  EDTA· 2Na-Mcllvaine缓冲溶液：取乙二胺四乙酸二钠60.5 g，加Mcllvaine缓冲溶液1625 mL，溶解，混匀。

4.18  0.01 mol/L草酸溶液：取草酸1.26 g，用水溶解并稀释至1 000 mL。

4.19  0.01 mol/L三氟乙酸溶液： 取三氟乙酸0.8 mL，用水溶解并稀释至1 000 mL。

4.20  0.34 mol/L硫酸溶液：取硫酸1.85 mL，用水溶解并稀释至100 mL。

4.21  7%钨酸钠溶液：取钨酸钠7g，用水溶解并稀释至100 mL。

4.22  1 mol/L草酸溶液：取草酸12.6 g，用水溶解并稀释至100 mL。

4.23  1 mol/L草酸-乙腈溶液：取1 mol/L草酸溶液20 mL，用乙腈溶解并稀释至100 mL。

4.24  1 mg/mL土霉素、四环素、金霉素和多西环素标准贮备液：取盐酸土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素和盐酸多西环素标准品各约10mg，精密称定，分别于10 mL量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，配制成浓度为1 mg/mL的土霉素、四环素、金霉素和多西环素标准贮备液，-20℃以下保存，有效期1个月。

4.25  10 µg//mL土霉素、四环素、金霉素和多西环素标准贮备液：准确量取1 mg/mL土霉素、四环素、金霉素和多西环素标准贮备液各1 mL，于100 mL容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，配制成浓度为10 µg/mL的土霉素、四环素、金霉素和多西环素混合标准工作液。2～8℃保存。现用现配。

5. 仪器和设备

5.1 高效液相色谱仪：配紫外检测器。

5.2 分析天平：感量0.000 01 g。

5.3 天平：感量0.01 g。

5.4 组织匀浆器

5.5 旋涡混合器：3 000 r/min。

5.6 低温离心机：4000 r/min。

5.7 固相萃取装置。

5.8 氮吹仪

5.9 尼龙微孔滤膜：0.22 µm。

5.10 离心管：50mL。

5.11 刻度试管：分度值0.1 mL。

6. 试料的制备与保存

6.1 试料的制备

6.1.1 组织

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织（鱼，去鳞，去皮，沿脊背取肌肉；虾，去头，去壳，去肠线，取肌肉部分），绞碎，并使均质。

——取均质的供试样品，作为供试试料。

——取均质的空白样品，作为空白试料。

——取均质的空白样品，添加适宜浓度的标准溶液，作为空白添加试料。

6.1.2 牛奶

取适量新鲜或解冻的空白或供试牛奶，混合均匀。

——取均质的供试样品，作为供试试料。

——取均质的空白样品，作为空白试料。

——取均质的空白样品，添加适宜浓度的标准溶液，作为空白添加试料。

6.1.3 鸡蛋

取适量新鲜的供试鸡蛋，去壳，并使均质。

——取均质的供试样品，作为供试试料。

——取均质的空白样品，作为空白试料。

——取均质的空白样品，添加适宜浓度的标准溶液，作为空白添加试料。

6.2 试料的保存

-18℃以下保存，3个月内进行分析检测。

7. 测定步骤

7.1 提取

7.1.1 脂肪

称取试料（5±0.05）g，于50 mL离心管中，加二氯甲烷15 mL，涡旋1 min，振荡5 min，加EDTA· 2Na-Mcllvaine缓冲溶液15 mL，涡旋1 min，振荡5 min， 8 500 r/min离心5 min，取上清液。下层溶液加EDTA· 2Na-Mcllvaine缓冲溶液30 mL分两次萃取，合并三次上清液，中性滤纸过滤后，备用。

7.1.2 肌肉、肝脏、肾脏、牛奶、鸡蛋

称取试料（5±0.05）g，于50 mL离心管中，加EDTA· 2Na-Mcllvaine缓冲溶液20 mL，涡旋1 min，振荡10 min，加0.34 mol/L硫酸溶液5 mL、7%钨酸钠溶液5 mL，涡旋1 min， 8 500 r/min离心5 min，取上清液。残渣用EDTA· 2Na-Mcllvaine缓冲溶液20 mL、10 mL重复提取两次，合并三次上清液，中性滤纸过滤后，备用。

7.2 净化

HLB柱依次用甲醇5 mL、水5 mL和EDTA· 2Na-Mcllvaine缓冲溶液5 mL活化，取备用液过柱，待全部备用液流出后，依次用水10 mL、5％甲醇溶液10 mL淋洗，抽干30 s，用甲醇6 mL洗脱，收集洗脱液于刻度试管中，加水2 mL，混匀，过甲醇5 mL、水5 mL活化的LCX柱，待全部液体流出后，用水5 mL、甲醇5 mL淋洗，抽干1 min，1 mol/L草酸-乙腈溶液6 mL洗脱，收集洗脱液，于40℃水浴氮气吹至0.5～1.0 mL，再加甲醇0.4 mL，用0.01 mol/L草酸溶液定容至2.0 mL，滤过，高效液相色谱测定。（上机溶液应在24小时内完成测定。）

7.3 标准曲线的制备

精密量取10 µg/mL混合标准工作液适量，用0.01 mol/L草酸溶液稀释成浓度为0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 μg/mL的系列混合标准液，供高效液相色谱测定。以测得峰面积为纵坐标，对应的标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。求回归方程和相关系数。

7.4 测定

7.4.1 液相色谱参考条件

色谱柱：C18（150 mm×4.6mm，粒径5μm），或相当者。

流动相：A：0.01 mol/L三氟乙酸溶液，B：乙腈；梯度洗脱，见表1。

检测波长：350 nm

进样量：50 µL

柱温：30℃

表1 流动相梯度洗脱条件

| 时间 min | 流速 mL/min | A % | B % | Curve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.0 | 90 | 10 | 6 |
| 5 | 1.0 | 80 | 20 | 6 |
| 15 | 1.0 | 65 | 35 | 6 |
| 16 | 1.0 | 90 | 10 | 6 |
| 17 | 1.0 | 90 | 10 | 1 |

7.4.2 测定法

取试样溶液和相应的标准溶液，作单点或多点校准，按外标法以峰面积计算。标准溶液及试样溶液中四环素类药物响应值应在仪器检测的线性范围之内。在上述色谱条件下，标准溶液和空白添加试样溶液的高效液相色谱图分别见附录A。

7.5 空白试验

除不加试料外，均按上述测定步骤进行。

8. 结果计算和表述

试样中四环素类药物的残留量（µg/kg），按下式计算

X=A×Cs×VAs×m

式中：

X —— 试料中相应的四环素类药物的残留量，μg /kg；

A —— 试料中相应的四环素类药物的峰面积；

As—— 标准溶液中相应的四环素类药物的峰面积；

Cs —— 标准溶液中相应的四环素类药物的浓度，μg/L；

V —— 最终试样定容体积，mL；

m —— 供试试料质量，g。

注：计算结果需扣除空白值。测定结果用两次平行测定的算术平均值表示，保留三位有效数字。

9. 检测方法的灵敏度、准确度和精密度

9.1 灵敏度

本方法在猪、牛、羊、鸡的肌肉、鸡蛋、牛奶、鱼肌肉、虾肌肉中检测限为20 µg/kg，定量限为50 µg/kg；在猪、牛、羊、鸡的肝脏、肾脏、猪和鸡的皮+脂肪的检测限为50 µg/kg，定量限为100 µg/kg。

9.2 准确度

本方法在猪、牛、羊、鸡的肌肉组织50～200 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%，在猪、牛、羊、鸡的肝脏组织100～600 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%，在猪、牛、羊、鸡的肾脏组织100～1 200 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%，猪和鸡的皮+脂肪组织100～600 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%，鱼肌肉和虾肌肉50～200 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%，在牛奶50～200 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%，在鸡蛋50～400 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%。

9.3 精密度

本方法的批内相对标准偏差≤15 %，批间相对标准偏差≤15 %。

（资料性附录）

图A1 四环素类药物标准溶液色谱图(750 µg/L)

图A2  猪肝脏组织空白试样色谱图

图A3  猪肝脏组织空白添加四环素类药物色谱图（300 µg/kg）

注：OTC为土霉素，TC为四环素，CTC为金霉素，DOTC为多西环素

附录2

动物源食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测

液相色谱 – 串联质谱法

- 范围

本标准规定了动物源食品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱方法。

本标准适用于猪肉、猪肝、鸡肉、鸡肝中的甲硝唑、地美硝唑、甲硝唑的代谢产物羟基甲硝唑、地美硝唑的代谢产物羟基地美硝唑残留量的检测。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682    分析实验室用水规则和试验方法

- 制样

3.1 样品的制备

取新鲜或解冻的空白或供试组织，剪碎，置于组织匀浆机中高速匀浆。

3.2 样品的保存

-20℃冰箱中贮存备用。

- 测定方法

4.1 方法原理或提要

用乙酸乙酯提取试样中的硝基咪唑类药物及其代谢物，经0.1 mol/L盐酸溶液-正己烷液液分配除脂，再经MCX固相萃取柱净化，液相色谱-串联质谱法检测，色谱保留时间和质谱碎片离子共同定性，外标法定量。

4.2 试剂和材料

以下所用的试剂，除特别注明外均为分析纯试剂；水为符合GB/T6682规定的一级水。

4.2.1  乙酸乙酯  色谱纯

4.2.2  乙腈  色谱纯

4.2.3  甲醇  色谱纯

4.2.4  浓盐酸

4.2.5  正己烷  色谱纯

4.2.6  氨水

4.2.7  乙酸  色谱纯

4.2.8  MCX固相萃取柱  规格为60mg

4.2.9 甲硝唑(MNZ）  纯度≥98%

4.2.10 地美硝唑(DMZ)  纯度≥98%

4.2.11 羟基甲硝唑 (MNZOH)  纯度≥94%

4.2.12 羟基地美硝唑 (HMMNI)  纯度≥94%

4.2.13 盐酸(0.1 moL/L)

取8.3 mL浓盐酸于1000 mL容量瓶中，用水稀释定容至刻度。

4.2.14 硝基咪唑类药物及其代谢物标准储备液(100 μg/mL)

分别称取甲硝唑、地美硝唑、羟基甲硝唑、羟基地美硝唑各0.01 g，用甲醇溶解定容至100 mL，-20℃下保存，有效期6个月。

4.2.15 硝基咪唑类药物及其代谢物混合标准溶液(10 μg/mL)

取100 μg/mL硝基咪唑类药物标准储备液5 mL于50 mL容量瓶中，用甲醇溶解定容至刻度，-20℃下保存，有效期6个月。

4.2.16 硝基咪唑类药物及其代谢物标准工作液

取适量的10 μg/mL硝基咪唑类药物混合标准溶液，用甲醇稀释成适宜浓度的标准工作液，4℃冰箱中保存，有效期1个月。

4.3 仪器和设备

4.3.1  液相色谱 - 串联质谱仪

4.3.2  组织匀浆机

4.3.3  天平  感量0.01g和感量0.00001g

4.3.4  涡旋振荡混合器

4.3.5  固相萃取装置

4.3.6  离心机

4.3.7  氮气吹干装置

4.4  测定步骤

4.4.1提取

称取(2.0±0.02) g试样于50 mL离心管中，加15mL乙酸乙酯，涡动2 min，4000 r/min离心5min。上清液转移至另一50 mL离心管中，残渣用15mL乙酸乙酯重复提取一次，合并两次提取液，20℃水浴氮气吹干。

4.4.2 净化

加0.1mol/L盐酸5mL，涡动1min充分溶解残渣，加5mL正己烷，手摇20次，4000r/min离心5min，弃正己烷层。下层再加5 mL正己烷重复去脂一次，除尽正己烷层，备用。

MCX固相萃取柱依次用2mL甲醇和2mL 0.1mol/L盐酸活化，取备用液全部过柱，再依次用2mL 0.1mol/L盐酸、1mL甲醇、1mL 2%氨水淋洗，用2mL甲醇-水-氨水（80-15-5）洗脱。洗脱液20℃水浴氮气吹干，0.5mL水复溶，过滤膜后供液相色谱-串联质谱仪测定。

4.4.3 空白添加标准曲线的制备

分别精密量取适量的硝基咪唑类药物的标准工作液，添加到2.0g空白试料中，制得浓度在0～100µg/kg范围内的5～7个不同添加浓度的试料，按4.4.1和4.4.2步骤操作，供液相色谱-串联质谱仪测定。

4.4.4 测定

4.4.4.1色谱条件

色谱柱：SunFire C8 (150×2.1mm，粒径5µm), 或相当者；

柱温：室温；

进样量：10µL；

流动相及梯度条件见表1：

表1.  液相色谱梯度洗脱条件

| 时间 （min） | 流速 （mL/min） | - 0.05%乙酸水溶液 (%) | 0.05%乙酸乙腈溶液 (%) | 变化曲线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.2 | 100 | 0 | 1 |
| 6.0 | 0.2 | 0 | 100 | 6 |
| 10.0 | 0.2 | 0 | 100 | 6 |
| 20.0 | 0.2 | 100 | 0 | 1 |

4.4.4.2 质谱条件

离子源：电喷雾离子源；

扫描方式：正离子扫描；

检测方式：多反应监测；

离子源温度：80℃；

脱溶剂温度：300℃；

毛细管电压：2.8kV；

脱溶剂气流速：450 L/h；

锥孔气流速：30 L/h

定性离子对、定量离子对、锥孔电压和碰撞能量，见表2。

表2.  硝基咪唑类药物及其代谢物的定性离子对、定量离子对、锥孔电压和碰撞能量

| 药物 | 定性离子对（m/z） | 定量离子对（m/z） | 锥孔电压 （V） | 碰撞能量 （eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲硝唑 | 172 > 82 | 172 > 128 | 25 | 21 |
|  | 172 > 128 |  |  | 15 |
| 羟基甲硝唑 | 188 > 123 | 188 > 126 | 25 | 15 |
|  | 188 > 126 |  |  | 15 |
| 地美硝唑 | 142 > 81 | 142 > 96 | 28 | 22 |
|  | 142 > 96 |  |  | 15 |
| 羟基地美硝唑 | 158 > 55 | 158 > 140 | 25 | 15 |
|  | 158 > 140 |  |  | 12 |

4.4.4.3 测定法

取试料溶液和空白添加标准溶液，作单点或多点校准，外标法计算试料中药物的残留量。试料溶液及空白添加标准溶液中硝基咪唑及其代谢物的峰面积均应在仪器检测的线性范围之内。供试试料和空白添加标准溶液中硝基咪唑及其代谢物的保留时间偏差不大于2.5%。试料溶液中的离子相对丰度与空白添加标准溶液中的离子相对丰度比符合表3 的要求。

表3 试料溶液中离子相对丰度的允许偏差范围

| 相对丰度（%） | 允许偏差（%） |
| --- | --- |
| > 50 | ±20 |
| > 20～50 | ±25 |
| > 10～20 | ±30 |
| ≤ 10 | ±50 |

4.4.5 空白试验

取空白试料，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

4.5 结果计算和表述

单点校准：                  X=

或空白添加标准曲线校准：由As=aXs+b，

求得a和b，则

式中：

X—供试试料中硝基咪唑及其代谢物残留量(µg/kg)；

Xs—空白添加标准曲线试料中硝基咪唑及其代谢物的添加浓度(µg/kg)；

A—供试试料中硝基咪唑及其代谢物的峰面积；

As—空白添加标准曲线试料中硝基咪唑及其代谢物的峰面积；

注：计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留三位有效数字。

- 检测方法灵敏度、准确度、精密度

5.1  灵敏度

本方法在猪肉、猪肝、鸡肉、鸡肝中的检测限为0.5 µg/kg，定量限为1.0µg/kg。

5.2  准确度

本方法在1.0 ~10.0 µg/kg添加浓度范围内，用空白添加标准曲线校准，回收率为60%-120%。

5.3  精密度

本方法的批内变异系数≤20%，批间变异系数≤20%。

附录3

动物性食品中氟苯尼考及代谢物多残留的测定

液相色谱-串联质谱法

  - 范围

本标准规定了动物性食品中氟苯尼考及代谢物的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。

本标准适用于鸡、猪、牛和羊的肌肉、脂肪、肝脏和肾脏组织中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修定版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

  - 原理

- 试料中残留的氟苯尼考和氟苯尼考胺用碱化的乙酸乙酯提取, 正己烷除脂，固相萃取柱净化，液相色谱-串联质谱法检测，内标法定量。

4  试剂与材料

以下所用的试剂，除特别注明外均为分析纯试剂；水为符合GB/T 6682规定的一级水。

4.1  氟苯尼考对照品：含量≥99%。氟苯尼考胺对照品：含量≥97.6%。

4.2  同位素内标，氘代氯霉素，d5-CAP：含量为100ng/mL。

4.3  乙腈：色谱纯。

4.4  甲醇：色谱级。

4.5  甲酸：色谱级。

4.6  乙酸乙酯

4.7  氨水

4.8  乙酸

4.9  MCX 固相萃取柱 60 mg/3 mL，或相当者。

4.10  5%乙酸水溶液：取乙酸5 mL，用水溶解并稀释至100 mL 。

4.11  10 %氨甲醇溶液：取氨水5 mL，用甲醇溶解并稀释至50 mL，宜现用现配。

4.12  30%乙腈水溶液：取乙腈30mL，用水溶解并稀释至100mL。

4.13  98:2乙酸乙酯-氨水溶液：取乙酸乙酯98mL，加氨水2mL，混匀。

4.14  1mg/mL氟苯尼考和氟苯尼考胺标准贮备液：精密称取氟苯尼考和氟苯尼考胺相当于各药物25mg的对照品，分别于25 mL量瓶中，用乙腈溶解并稀释至刻度，配制成1 mg/mL的氟苯尼考和氟苯尼考胺标准贮备液。-20℃以下保存，有效期6个月。

4.15  10 μg/mL氟苯尼考和氟苯尼考胺混合标准工作液：分别精密量取1mg/mL氟苯尼考和氟苯尼考胺标准贮备液各0.1mL,于10mL量瓶中，用乙腈稀释至刻度，配制成浓度为10 μg/mL混合标准工作液。2~8 ℃保存，有效期1个月。

4.16  1μg/mL氟苯尼考和氟苯尼考胺混合标准工作液：精密量取10μg/mL氟苯尼考和氟苯尼考胺混合标准工作液1.0mL,于10mL量瓶中，用乙腈稀释并定容，配制成浓度为1 μg/mL混合标准工作液。2~8 ℃保存，有效期1个月。

5  仪器和设备

5.1  超高效液相色谱-串联质谱仪（配电喷雾离子源）

5.2  分析天平  感量0.000 01 g

5.3  天平  感量0.01 g

5.4  高速离心机

5.5  涡旋混合器

5.6  水平振荡器

5.7  匀质机

5.8  固相萃取装置

5.9  氮吹仪

5.10  滤膜：有机相，0.2 μm。

5.11  鸡心瓶：100mL。

6  试料的制备与保存

- 6.1 试料的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎，并使匀质。

——取均质的供试样品，作为供试试料。

——取均质的空白样品，作为空白试料。

——取均质的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试料。

- 6.2 试料的保存

- -20℃以下保存。

7  测定步骤

7.1  基质匹配标准曲线的制备

精密量取1μg/mL氟苯尼考和氟苯尼考胺混合标准工作液5、25和50μL，10μg/mL氟苯尼考和氟苯尼考胺混合标准工作液10、25和50μL，依次加入6份经提取和净化处理的空白试料浓缩液中，同时分别加入100 ng/mL氘代氯霉素内标溶液100μL，加30%乙腈水溶液溶解并稀释至0.5mL，配制成浓度为10、50、100、200、500和1000 ng/mL的基质匹配系列标准溶液，过滤，供液相色谱-串联质谱测定。以测得特征离子质量色谱峰面积比为纵坐标，对应的标准溶液浓度为横坐标，绘制基质匹配标准曲线。求回归方程和相关系数。

7.2  提取

称取试料(2±0.02 )g，于50mL离心管中，加入100 μg/L氘代氯霉素内标溶液100 μL，涡动混匀，静置15min。加98:2乙酸乙酯-氨水溶液10mL，涡动1min，3000r/min离心5 min，取上清液于100 mL 鸡心瓶中，残渣重复提取两次，合并三次提取液。鸡心瓶中加5%乙酸2mL，振摇混匀，于40℃水浴中浓缩至1.5mL。转至另一50mL离心管中，用5%乙酸2mL洗涤鸡心瓶，洗涤液转至同一离心管，加正己烷5mL脱脂，涡动1min，3000r/min离心5min，弃上层，下层提取液重复脱脂一次，备用。

7.3  净化

MCX 固相萃取柱依次用甲醇2mL和水2mL活化。取备用液过柱，用5%乙酸2mL淋洗，用10%氨甲醇5mL洗脱。收集洗脱液，于40℃氮气吹干。用30%乙腈水溶液500μL溶解残余物，滤膜过滤，供超高效液相色谱-串联质谱测定。

7.4  测定

7.4.1  色谱条件

色谱柱：C18， 100mm×2.1mm，粒径1.7μm，或相当者；

流动相：A：纯水溶液；B：乙腈溶液；

梯度洗脱：梯度洗脱程序见表1；

流速：0.25 mL/min；

柱温：30℃；

进样量：10 µL。

表1  梯度洗脱程序

| 时间 min | 流速 mL/min | A % | B % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.25 | 95 | 5 |
| 0.5 | 0.25 | 95 | 5 |
| 2.0 | 0.25 | 0 | 100 |
| 2.5 | 0.25 | 0 | 100 |
| 3.5 | 0.25 | 95 | 5 |

- 7.4.2  质谱条件

离子源：电喷雾离子源；

扫描方式：正离子扫描（氟苯尼考胺）和负离子扫描（氟苯尼考和氘代氯霉素）；

检测方式：多反应监测；

电离电压：2.8 kV；

源温：80 ℃；

雾化温度：300 ℃；

锥孔气流速：30 L/h；

雾化气流速：600 L/h；

测试药物定性、定量离子对及对应的锥孔电压、碰撞能量见表2。

表2  氟苯尼考、氟苯尼考胺和d5-CAP定量离子对及锥孔电压、碰撞能量

| 药物 | 定性离子对 m/z | 定量离子对 m/z | 锥孔电压V | 碰撞能量eV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟苯尼考 | 356﹥185 | 356﹥336 | 25 | 20 |
|  | 356﹥336 |  |  | 15 |
| 氟苯尼考胺 | 248﹥130 | 248﹥230 | 15 | 15 |
|  | 248﹥230 |  |  | 10 |
| d5-CAP | 326﹥157 | 326﹥157 | 35 | 15 |

- 7.4.3  测定法

取试料溶液和基质匹配标准溶液，作单点或多点校准，内标法计算。试样溶液和基质匹配标准溶液中氟苯尼考和氟苯尼考胺的特征离子质量色谱峰面积均应在仪器检测的线性范围之内。试样溶液中的离子相对丰度与基质匹配标准溶液中的离子相对丰度相比，符合表3的要求。标准溶液和添加试液中特征离子质量色谱图见附录A。

表3 定性测定时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 % | ＞50 | ＞20～50 | ＞10～20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 % | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |

- 7.5  空白试验

除不加试料外，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

- 8 结果计算和表述

单点校准：X=

或基质匹配标准曲线校准：

式中：

Cis——试样溶液中相应氘代氯霉素内标的浓度，μg /L;

Cs——对照溶液中相应氟苯尼考和氟苯尼考胺的浓度，μg /L;

C’is——对照溶液中相应氘代氯霉素内标的浓度，μg /L；

C——从标准曲线得到的相应氟苯尼考和氟苯尼考胺的浓度，μg/L；

Ai——试样溶液中相应氟苯尼考和氟苯尼考胺的峰面积；

Ais——试样溶液中相应氘代氯霉素内标的峰面积；

As——对照溶液中相应氟苯尼考和氟苯尼考胺的峰面积；

A’is——对照溶液中相应氘代氯霉素内标的峰面积；

X——试样中相应氟苯尼考和氟苯尼考胺的残留量，μg /kg；

V——试样定容体积，mL；

m——供试试料质量，g。

注：计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留三位有效数字。

- 9  检测方法灵敏度、准确度和精密度

- 9.1  灵敏度

- 本方法的检测限为3µg/kg，定量限为10µg/kg。

- 9.2  准确度

- 本方法在10～300µg/kg添加浓度水平上的回收率为70%～120%。

9.3  精密度

本方法批内相对标准偏差≤20%，批间相对标准偏差≤20%。

- （资料性附录）
氟苯尼考、氟苯尼考胺及d5-CAP特征离子质量色谱图

图A1.氟苯尼考和氟苯尼考胺标准溶液特征离子质量色谱图（10 μg/L）

图A2空白鸡肉添加样品特征离子质量色谱图（10 μg/kg）

附录4

- 动物性食品中β-内酰胺类药物残留检测－液相色谱-串联质谱法

- 1  范围

本标准规定了动物性食品中青霉素G、青霉素V、阿莫西林、羧苄西林、氨苄西林、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、头孢喹肟、头孢氨苄、头孢拉定、头孢唑啉和头孢哌酮等13种β-内酰胺类药物残留检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。

本标准适用于牛奶、猪、鸡肌肉和肾脏中青霉素G、青霉素V、阿莫西林、羧苄西林、氨苄西林、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、头孢喹肟、头孢氨苄、头孢拉定、头孢唑啉和头孢哌酮单个或多个药物残留量的检测。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

  - 制样

- 3.1样品的制备

3.1.1 牛奶

取适量新鲜或解冻的空白或供试牛奶，混合均匀。

3.1.2 猪、鸡肌肉和肾脏

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎并使匀质。

- 3.2样品的保存

上述制备样品-20℃以下贮存备用。

  - 测定方法

- 4.1方法提要或原理

供试样品中的残留药物用水和乙腈提取后，用正己烷去除脂肪，再用C18固相萃取柱去除杂质，浓缩后供超高效液相色谱-串联质谱法测定，外标法定量。

- 4.2试剂和材料

以下所用的试剂，除特别注明者外均为分析纯试剂；水为符合GB/T 6682规定的二级水。

- 4.2.1  青霉素G、青霉素V、阿莫西林、羧苄西林、氨苄西林、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、头孢喹肟、头孢氨苄、头孢拉定、头孢唑啉和头孢哌酮对照品：纯度均大于95.0%。

- 4.2.2  乙腈  色谱纯

4.2.3  正己烷

4.2.4  甲酸

- 4.2.5  标准储备液（1mg/mL）：准确称取适量的青霉素G、青霉素V、阿莫西林、羧苄西林、氨苄西林、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、头孢喹肟、头孢氨苄、头孢拉定、头孢唑啉和头孢哌酮对照品，用50%乙腈水溶液溶解并稀释，分别配制成1mg/mL的标准储备液。4℃下保存，有效期为1周。

- 4.2.6  混合标准工作液（10μg/mL）：分别准确吸取0.1mL的青霉素G、青霉素V、阿莫西林、羧苄西林、氨苄西林、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、头孢喹肟、头孢氨苄、头孢拉定、头孢唑啉和头孢哌酮标准储备液至10mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀即得。4℃下保存，有效期为1周。

4.2.7  基质匹配标准工作液：准确量取适当浓度的混合标准工作液适量，加入空白组织经提取、净化及浓缩后的溶液中，加水定容至1mL，充分混匀，即得。

- 4.3  仪器和设备

- 4.3.1  液相色谱-串联质谱仪（配电喷雾离子源）

4.3.2  分析天平  感量0.00001g

4.3.3  天平  感量0.01g

4.3.4  高速离心机

- 4.3.5  涡旋混合器

- 4.3.6  水平振荡器

- 4.3.7  固相萃取装置

4.3.8  BakerBond C18固相萃取柱：500mg/6mL，或相当者。

- 4.3.9  氮吹仪

4.3.10  滤膜  0.2μm

- 4.4  测定步骤

- 4.4.1  试料的制备

试料的制备包括：

- 取匀质的供试样品，作为供试试料。

- 取匀质的空白样品，作为空白试料。

- 取匀质的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试料。

- 4.4.2  提取

- 称取2（±0.02）g试料，置于50mL离心管内，加水2mL和乙腈8mL（牛奶样品直接加乙腈8mL），涡旋混合后中速振荡5min，10000r/min离心10min，取上清液于另一50mL离心管内，加正己烷5mL，涡旋混合后中速振荡5min，5000r/min离心5min，弃上层溶液，下层溶液作为备用液。

- 4.4.3  净化

C18小柱依次用乙腈5mL、水5mL活化，取全部备用液过柱同时收集于15mL玻璃试管内，挤干，于40℃下氮气吹至体积小于1mL，加水定容至1mL，充分涡旋混匀，转移至1.5mL塑料离心管内，4℃下15000r/min离心10min，取适量上清液过滤膜后，供液相色谱-串联质谱仪测定。

- 4.4.4  基质匹配标准曲线的制备

- 分别准确量取13种β-内酰胺类药物系列混合标准溶液适量，依次加入6份空白组织经提取、净化及浓缩后的溶液中，加水定容至1mL，充分混匀，制得浓度为5、10、50、100、200和500ng/mL的基质匹配系列混合标准溶液，离心过滤膜后上机测定。以特征离子质量色谱峰面积为纵坐标，标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。

- 4.4.5  测定

- 4.4.5.1  液相色谱参考条件

色谱柱：BEH C18（50×2.1mm，1.7µm），或相当者；

流动相：A相为0.1%甲酸乙腈溶液；B相为0.1%甲酸水溶液；

梯度洗脱：0～1min，保持5%A；1～2.5min，5%A线性变化至50%；2.5min～4min，保持50%A；4～5min，保持5%A；

流速：0.3mL/min；

柱温：30℃；

进样量：10µL。

- 4.4.5.2  质谱参考条件

离子源：电喷雾离子源；

扫描方式：正离子扫描；

检测方式：多反应监测；

电离电压：3.1kV；

源温：110℃；

雾化温度：350℃；

锥孔气流速：50L/h；

雾化气流速：650L/h；

测试药物定性、定量离子对及对应的锥孔电压、碰撞能量见表1。

表1  13种β-内酰胺类药物定性、定量离子对及锥孔电压、碰撞能量

| 药物 | 保留时间 （min） | 定性离子对 (m/z) | 定量离子对 (m/z) | 锥孔 电压(V) | 碰撞 能量(eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿莫西林 | 1.59 | 366.3﹥113.7 | 366.3﹥113.7 | 15 | 20 |
|  |  | 366.3﹥208.0 |  |  | 12 |
| 头孢喹肟 | 2.15 | 529.4﹥133.9 | 529.4﹥133.9 | 25 | 15 |
|  |  | 529.4﹥396.2 |  |  | 15 |
| 氨苄西林 | 2.24 | 350.4﹥105.8 | 350.4﹥105.8 | 25 | 15 |
|  |  | 350.4﹥159.8 |  |  | 10 |
| 头孢氨苄 | 2.26 | 348.3﹥157.8 | 348.3﹥157.8 | 18 | 8 |
|  |  | 348.3﹥174.0 |  |  | 15 |
| 头孢拉定 | 2.30 | 350.3﹥157.8 | 350.3﹥157.8 | 18 | 8 |
|  |  | 350.3﹥175.9 |  |  | 12 |
| 头孢唑啉 | 2.46 | 455.2﹥155.7 | 455.2﹥323.1 | 20 | 15 |
|  |  | 455.2﹥323.1 |  |  | 10 |
| 头孢哌酮 | 2.61 | 646.6﹥142.9 | 646.6﹥142.9 | 20 | 32 |
|  |  | 646.6﹥530.3 |  |  | 10 |
| 羧苄西林 | 2.79 | 379.3﹥159.8 | 379.3﹥159.8 | 22 | 15 |
|  |  | 379.3﹥220.0 |  |  | 18 |
| 青霉素G | 3.01 | 335.3﹥159.8 | 335.3﹥159.8 | 20 | 10 |
|  |  | 335.3﹥176.0 |  |  | 12 |
| 青霉素V | 3.14 | 351.3﹥159.9 | 351.3﹥159.9 | 20 | 12 |
|  |  | 351.3﹥192.0 |  |  | 10 |
| 苯唑西林 | 3.23 | 402.3﹥159.8 | 402.3﹥159.8 | 20 | 15 |
|  |  | 402.3﹥243.1 |  |  | 12 |
| 氯唑西林 | 3.36 | 436.3﹥159.9 | 436.3﹥159.9 | 22 | 15 |
|  |  | 436.3﹥277.2 |  |  | 12 |
| 萘夫西林 | 3.45 | 415.3﹥170.9 | 415.3﹥199.0 | 20 | 35 |
|  |  | 415.3﹥199.0 |  |  | 15 |

- 4.4.5.3  测定法

取试料溶液和基质匹配标准溶液，作单点或多点校准，外标法计算。试料溶液和基质匹配标准溶液中青霉素G、青霉素V、阿莫西林、羧苄西林、氨苄西林、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、头孢喹肟、头孢氨苄、头孢拉定、头孢唑啉和头孢哌酮的特征离子质量色谱峰面积均应在仪器检测的线性范围之内。试料溶液中的离子相对丰度与基质匹配标准溶液中的离子相对丰度相比，符合表2的要求。标准溶液和添加试液中特征离子质量色谱图分别见附录A中图A.1~图A.4。

表2 试料溶液中离子相对丰度的允许偏差范围

| 相对丰度（%） | 允许偏差（%） |
| --- | --- |
| ＞50 | ±20 |
| 20～50 | ±25 |
| 10～20 | ±30 |
| ≤10 | ±50 |

- 4.4.6  空白试验

取空白试料，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

  - 结果计算和表述

单点校准：

或基质匹配标准曲线校准：由As＝aCs＋b，

求得a和b，则

按下式计算β-内酰胺类药物残留量：

式中：

X——供试试料中β-内酰胺类药物残留量（µg/kg）；

Cs——基质匹配溶液中相应β-内酰胺类药物浓度（ng/mL）；

C——供试试料溶液中相应β-内酰胺类药物浓度（ng/mL）；

As——基质匹配溶液中相应β-内酰胺类药物峰面积；

A——供试试料溶液中相应β-内酰胺类药物峰面积；

V——浓缩后定容体积（mL）；

——供试试料质量（g）。

注：计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留三位有效数字。

- 5  检测方法灵敏度、准确度和精密度

- 5.1  灵敏度

- 青霉素G、青霉素V、阿莫西林、羧苄西林、氨苄西林、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、头孢喹肟、头孢氨苄、头孢拉定、头孢唑啉和头孢哌酮在牛奶、猪、鸡肌肉和肾脏中的检测限为1µg/kg，定量限为2µg/kg。

- 5.2  准确度

- 本方法牛奶在2µg/kg～50µg/kg添加浓度范围内回收率为60%～120%；猪、鸡肌肉和肾脏组织在2µg/kg～300µg/kg添加浓度范围内回收率为60%～120%。

5.3  精密度

本方法批内相对标准偏差≤20%，批间相对标准偏差≤20%。

附录A

（资料性附录）

β-内酰胺类药物特征离子质量色谱图

图A.1  50ng/mL标准溶液得到的特征离子质量色谱图

图A.2  5ng/g空白牛奶添加试液得到的特征离子质量色谱图

图A.3  25ng/g空白肌肉添加试液得到的特征离子质量色谱图

图A.4  25ng/g空白肾脏添加试液得到的特征离子质量色谱图

注：1－阿莫西林特征离子质量色谱图（366.3﹥113.7）；

2－头孢喹肟特征离子质量色谱图（529.4﹥133.9）；

3－氨苄西林特征离子质量色谱图（350.4﹥105.8）；

4－头孢氨苄特征离子质量色谱图（348.3﹥157.8）；

5－头孢拉定特征离子质量色谱图（350.3﹥157.8）；

6－头孢唑啉特征离子质量色谱图（455.2﹥323.1）；

7－头孢哌酮特征离子质量色谱图（646.6﹥142.9）；

8－羧苄西林特征离子质量色谱图（379.3﹥159.8）；

9－青霉素G特征离子质量色谱图（335.3﹥159.8）；

10－青霉素V特征离子质量色谱图（351.3﹥159.9）；

11－苯唑西林特征离子质量色谱图（402.3﹥159.8）；

12－氯唑西林特征离子质量色谱图（436.3﹥159.9）；

13－萘夫西林特征离子质量色谱图（415.3﹥199.0）。

附录5

- 牛奶中四环素类药物残留检测－超高效液相色谱

- -串联质谱法

- 1范围

本标准规定了牛奶中四环素、土霉素、金霉素和多西环素单个或混合物残留检测的制样和超高效液相色谱-串联质谱的测定方法。

本标准适用于牛奶中四环素、土霉素、金霉素和多西环素单个或混合物残留量的检测。

- 2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682-2000  分析实验室用水规则和试验方法

- 3制样

- 3.1样品的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试样品，混合均匀。

- 3.2样品的保存

-20℃以下冰箱中贮存备用。

- 4测定方法

- 4.1方法提要或原理

试料中残留的四环素、土霉素、金霉素和多西环素经Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液提取，HLB柱净化。用超高效液相色谱-串联质谱法测定，外标法定量。

- 4.2试剂和材料

以下所用的试剂，除特别注明者外均为分析纯试剂；水为符合GB/T 6682规定的一级水。

- 4.2.1盐酸四环素  含量≥97%。

- 4.2.2土霉素  含量≥92.4%。

- 4.2.3盐酸金霉素  含量≥94.5%。

4.2.4  多西环素  含量≥83.2%。

4.2.5  甲醇  色谱纯

4.2.6  乙腈  色谱纯

4.2.7  甲酸

4.2.8  氢氧化钠

- 4.2.9  柠檬酸(C6H8O7·H2O)

- 4.2.10  磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）

- 4.2.11  乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2Na2O8·2H2O)

4.2.12  氢氧化钠溶液（1mol/L）  称取氢氧化钠4g，加水溶解并稀释至100mL，即得。

4.2.13  柠檬酸溶液（0.1mol/L）  称取21.01g柠檬酸，用水溶解并定容至1000mL，即得。

4.2.14  磷酸氢二钠溶液（0.2mol/L）  称取28.41g磷酸氢二钠，用水溶解并定容至1000mL，即得。

4.2.15  Mcllvaine缓冲液   将0.1mol/L柠檬酸溶液1000mL与0.2mol/L磷酸氢二钠溶液625mL混合，用1mol/L氢氧化钠溶液调pH值至4.0±0.5。

4.2.16  Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液（0.1mol/L） 称取60.5g乙二胺四乙酸二钠放入1625mL Mcllvaine缓冲液中，使其溶解，摇匀即得。

- 4.2.17  标准储备液  准确称取盐酸四环素、盐酸土霉素和盐酸金霉素对照品适量，用甲醇溶解并稀释成浓度均为1mg/mL的溶液，作为标准储备液。置-20℃冰箱中保存，有效期为1个月。

- 4.2.18  混合标准工作液  准确量取标准储备液适量，用甲醇-水（3+7，V/V）溶液稀释成适宜浓度的四环素、土霉素、金霉素和多西环素混合标准工作液。临用前配制。

- 4.3仪器和设备

- 4.3.1超高效液相色谱-串联质谱仪（配电喷雾离子源）

- 4.3.2分析天平 感量0.00001g

- 4.3.3天平  感量0.01g

- 4.3.4涡旋混合器

- 4.3.5水平振荡器

- 4.3.6离心机

- 4.3.7酸度计

- 4.3.8固相萃取柱  HLB小柱(60mg/3mL)，或相当者。

- 4.3.9氮吹仪

- 4.3.10微孔滤膜  0.22µm

- 4.4测定步骤

- 4.4.1试料的制备

试料的制备包括：

- 取混匀后的供试样品，作为供试试料。

- 取混匀后的空白样品，作为空白试料。

- 取混匀后的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试料。

- 4.4.2提取

称取2（±0.05）g混匀样品，置50mL离心管中，加Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液18mL，涡旋混匀，8000r/min离心10min(温度低于15℃)，取上清液于另一离心管内备用。

- 4.4.3净化

HLB小柱依次用甲醇、水各5mL预洗。取备用液10mL过柱，依次用水、5％甲醇水溶液各5mL淋洗，减压抽干。用甲醇-乙酸乙酯溶液（1+9，V/V）3mL洗脱，洗脱液用氮气吹干（温度低于40℃）。用甲醇-水（3+7，V/V）0.5mL溶解残余物，过滤膜后供超高效液相色谱-串联质谱仪测定。

- 4.4.4标准曲线的制备

精密量取混合标准工作液适量，用甲醇-水（3+7，V/V）溶液稀释成含四环素、土霉素、金霉素和多西环素分别为10、20、50、100、200、500ng/mL的系列标准工作液，供超高效液相色谱-串联质谱仪测定。

- 4.4.5测定

- 4.4.5.1液相色谱条件

色谱柱： BEH C18（50×2.1mm，1.7µm），或相当者；

流动相： A相为0.3%的甲酸乙腈溶液，B相为0.3％的甲酸水溶液；

梯度洗脱： 0～5min，15％A线性变化至35％A；5～6min，保持15％A。

流速：0.3mL/min；

柱温：20℃。

进样量：10µL。

- 4.4.5.2质谱条件

离子源：电喷雾离子源；

扫描方式：正离子扫描；

检测方式：多反应监测；

电离电压：2.5KV；

源温：100℃；

雾化温度：300℃；

锥孔气流速：50L/h；

雾化气流速：500L/h；

定性、定量离子对及锥孔电压、碰撞能量见表1。

表1 四环素类药物保留时间、定性定量离子对以及锥孔电压、碰撞能量

| 药物 | 保留时间 （min） | 定性离子对 (m/z) | 定量离子对 (m/z) | 锥孔电压 (V) | 碰撞能量 (eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四环素 | 1.47 | 445.4>154.0 | 445.4>410.4 | 25 | 25 |
|  |  | 445.4>410.4 |  |  | 20 |
| 土霉素 | 1.22 | 461.5>426.5 | 461.5>426.5 | 25 | 20 |
|  |  | 461.5>443.5 |  |  | 12 |
| 金霉素 | 2.55 | 479.5>444.4 | 479.5>444.4 | 30 | 20 |
|  |  | 479.5>462.5 |  |  | 15 |
| 多西环素 | 3.00 | 445.5>428.4 | 445.5>428.4 | 30 | 15 |
|  |  | 445.5>410.5 |  |  | 25 |

- 4.4.5.3测定法

取试样溶液和相应的标准溶液，作单点或多点校准，按外标法以峰面积计算。标准溶液及试样溶液中四环素、土霉素、金霉素和多西环素的响应值均应在仪器检测的线性范围之内。试样溶液中的离子相对丰度与标准溶液中的离子相对丰度相比，符合表2的要求。标准溶液和试样溶液的特征离子质量色谱图分别见附录A中图A.1、图A.2。

表2  试样溶液中离子相对丰度的允许偏差范围

| 相对丰度（%） | 允许偏差（%） |
| --- | --- |
| ＞50 | ±20 |
| 20～50 | ±25 |
| 10～20 | ±30 |
| ≤10 | ±50 |

- 4.4.6空白试验

除不加标准溶液外，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

- 4.5结果计算和表述

按下式计算试料中四环素、土霉素、金霉素和多西环素的残留量：

式中：

X ——试料中四环素、土霉素、金霉素和多西环素的残留量(ng/g)；

A ——试样溶液中相应药物的峰面积；

AS ——对照溶液中相应药物的峰面积；

cs ——对照溶液中相应药物的浓度(ng/mL)；

V1 ——提取试料后缓冲液的总体积(mL)；

V2 ——过固相萃取柱所用备用液体积(mL)；

V3 ——溶解残余物的体积(mL)；

m ——供试试料的质量(g)。

注：计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留3位有效数字。

  - 检测方法灵敏度、准确度、精密度

- 5.1灵敏度

四环素、土霉素、金霉素和多西环素在牛奶中的检测限为5μg/kg，定量限为10μg/kg。

- 5.2准确度

本方法在10μg/kg～200μg/kg添加浓度的回收率为70%～120%。

- 5.3精密度

本方法的批内变异系数≤20%，批间变异系数≤20%。

附录A

（资料性附录）
四环素类药物特征离子质量色谱图

图A.1  100ng/mL标液中四环素类药物特征离子质量色谱图

图A.2  50ng/g空白牛奶添加试液中四环素类药物特征离子质量色谱图

注：1－土霉素得到的特征离子质量色谱图（461.5>426.5）；

2－四环素得到的特征离子质量色谱图（445.4>410.4）；

3－金霉素得到的特征离子质量色谱图（479.5>444.4）；

4－多西环素得到的特征离子质量色谱图（445.5>428.4）。

附录6

- 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法

- 1 范围

本标准规定了动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。

本标准适用于牛、羊、猪和鸡的肌肉、肝脏和肾脏组织中四环素、金霉素、土霉素、强力霉素、乙酰磺胺、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺甲基异恶唑、磺胺甲二唑、苯甲酰磺胺、磺胺异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、酞磺胺噻唑、诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、培氟沙星、洛美沙星、达氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、麻保沙星、沙拉沙星、二氟沙星、噁喹酸和氟甲喹残留量的测定。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修定版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 1.1-2009  标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 3 原理

试料中残留的四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物，用缓冲溶液提取，固相萃取净化，液相色谱-串联质谱法检测，外标法定量。

- 4 试剂和材料

以下所用的试剂，除特别注明者外均为分析纯试剂；水为符合GB/T 6682规定的一级水。

4.1  四环素类药物对照品：四环素、金霉素、土霉素、强力霉素，含量≥95%。

4.2  磺胺类药物对照品：乙酰磺胺、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺甲基异恶唑、磺胺甲二唑、苯甲酰磺胺、磺胺异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、酞磺胺噻唑，含量≥95%。

4.3  喹诺酮类药物对照品：诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、培氟沙星、洛美沙星、达氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、麻保沙星、沙拉沙星、二氟沙星、噁喹酸、氟甲喹，含量≥95%。

4.4  乙腈：色谱纯。

4.5  甲醇：色谱纯。

4.6  乙酸乙酯：色谱纯。

4.7  甲酸：色谱纯。

4.8  乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2Na2O8·2H2O）

4.9  浓氨水

4.10  磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）

4.11 磷酸二氢钠（NaH2PO4·2H2O）

4.12  柠檬酸（C6H8O7·H2O）

4.13  氢氧化钠

4.14  HLB固相萃取柱:200 mg/6 mL，或相当者。

4.15  0.05 mol/L磷酸二氢钠溶液：取磷酸二氢钠7.8 g，用水溶解并稀释至1000 mL。

4.16  0.05 mol/L磷酸氢二钠溶液：取磷酸氢二钠17.9 g，用水溶解并稀释至1000 mL。

4.17  磷酸盐缓冲液：取0.05 mol/L磷酸二氢钠溶液190 mL，用0.05 mol/L磷酸氢二钠溶液稀释至1000 mL。

4.18  1 mol/L氢氧化钠溶液：取氢氧化钠4 g，用水溶解并稀释至100 mL。

4.19  0.03 mol/L氢氧化钠溶液：取1 mol/L氢氧化钠溶液3 mL，用水稀释至100 mL。

4.20  Mcllvaine- Na2EDTA缓冲液：分别取柠檬酸12.9 g，磷酸氢二钠10.9 g，乙二胺四乙酸二钠39.2 g，用水900 mL溶解，用1 mol/L的氢氧化钠溶液调pH至5.0±0.2，用水稀释至1000 mL。

4.21  洗脱液：取甲醇150 mL，加乙酸乙酯150 mL、浓氨水6 mL，混匀。

4.22  复溶液：取水40 mL，加甲醇5 mL、乙腈5 mL、甲酸0.05 mL，混匀。

4.23  1 mg/mL四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物标准贮备液：精密称取相当于各药物10 mg的四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物对照品，分别于10 mL量瓶中，四环素类、磺胺类药物用甲醇溶解并稀释至刻度，喹诺酮类药物用0.03 mol/L氢氧化钠溶液溶解并稀释至刻度，配制成浓度为1 mg/mL的四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物标准贮备液。-20℃以下保存，有效期6个月。

4.24  10 μg/mL四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物混合标准工作液：分别精密量取1 mg/mL四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物标准贮备液各0.1 mL，于10 mL量瓶中，用甲醇稀释至刻度，配制成浓度为10 μg/mL的混合标准工作液。-20℃以下保存，有效期1个月。

4.25  1 μg/mL四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物混合标准工作液：精密量取10 μg/mL四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物混合标准工作液1 mL，于10 mL量瓶中，用甲醇稀释至刻度，配制成浓度为1 μg/mL的混合标准工作液。-20℃以下保存，有效期1个月。

4.26  0.1 μg/mL四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物混合标准工作液：精密量取1 μg/mL混合标准工作液1 mL，于10 mL量瓶中，用甲醇稀释至刻度，配制成浓度为0.1 μg/mL的混合标准工作液。-20℃以下保存，有效期1个月。

- 5  仪器和设备

5.1  液相色谱-串联质谱仪:配电喷雾离子源。

5.2  分析天平：感量0.000 01g。

5.3  天平：感量0.01g。

5.4  高速冷冻离心机

5.5  均质机

5.6  涡旋混合器

5.7  固相萃取装置

5.8  氮吹仪

5.9  超声波清洗仪

5.10  滤膜：0.2 μm。

- 6 试样的制备与保存

- 6.1  试料的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎，并使均质。

——取均质的供试样品，作为供试试料

——取均质的空白样品，作为空白试料。

——取均质的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试料。

- 6.2  试料的保存

-20°C以下保存。

- 7 测定步骤

- 7.1 基质匹配标准曲线的制备

精密量取10 μg/mL混合标准工作液10和20 μL、1 μg/mL混合标准工作液20和40 μL、0.1 μg/mL混合标准工作液0、20和40 μL，分别加入7份经提取和净化的空白试料残渣中，45℃水浴氮气吹干，加复溶液溶解残余物并稀释至1 mL，配制成浓度为0、5、10、50、100、250和500 μg/L的基质匹配系列混合标准溶液，过滤，供液相色谱-串联质谱测定。以测得特征离子峰面积为纵坐标，对应的标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。求回归方程和相关系数。

- 7.2  提取

称取试料(1±0.02) g，于50 mL离心管中，加入Mcllvaine- Na2EDTA缓冲液8 mL，涡动1 min，超声20 min，于-2°C10000 r/min离心5 min，取上清液于另一50 mL离心管中。残渣加入磷酸盐缓冲液8 mL重复提取1次。合并两次提取液，混匀，备用。

- 7.3  净化

HLB固相萃取柱依次用甲醇5 mL和水5 mL活化，取备用液过柱，依次用水5 mL、20%甲醇水溶液5 mL淋洗，抽干5 min。用洗脱液10 mL洗脱。收集洗脱液，于45℃水浴氮气吹干，用复溶液1 mL，涡动1 min溶解残余物，14000 r/min离心5 min，滤膜过滤，供液相色谱-串联质谱测定。

- 7.4  测定

7.4.1  色谱条件

色谱柱： C18（50 mm×2.1 mm，粒径1.7 µm），或相当者；

流动相：A：0.1%甲酸水溶液；B：0.1%甲酸甲醇溶液；

梯度洗脱：梯度洗脱程序见表1；

流速：0.3 mL/min；

柱温：35℃；

进样量：10 µL。

表1  梯度洗脱程序

| 时间 min | 流速 mL/min | A % | B % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.3 | 95 | 5 |
| 2.0 | 0.3 | 85 | 15 |
| 5.0 | 0.3 | 60 | 40 |
| 7.0 | 0.3 | 5 | 95 |
| 7.1 | 0.3 | 95 | 5 |
| 9.0 | 0.3 | 95 | 5 |

7.4.2  质谱条件

离子源：电喷雾离子源；

扫描方式：正离子扫描；

检测方式：多反应监测；

电离电压：3.0 kV；

源温：100 ℃；

雾化温度：450 ℃；

锥孔气流速：30 L/h；

雾化气流速：1000 L/h；

测试药物定性、定量离子对及对应的锥孔电压、碰撞能量见表2。

表2 四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的定性、定量离子及锥孔电压、碰撞能量

| 药物 | 定性离子对 m/z | 定量离子对 m/z | 锥孔电压 V | 碰撞能量 eV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四环素 | 445.1 > 410.2 | 445.1 > 410.2 | 25 | 19 |
|  | 445.1 > 427.2 |  |  | 13 |
| 金霉素 | 479.1 > 444.2 | 479.1 > 444.2 | 27 | 23 |
|  | 479.1 > 462.2 |  |  | 19 |
| 土霉素 | 461.1 > 426.2 | 461.1 > 426.2 | 23 | 20 |
|  | 461.1 > 443.2 |  |  | 13 |
| 强力霉素 | 445.1 > 410.2 | 445.1 > 428.2 | 26 | 24 |
|  | 445.1 > 428.2 |  |  | 19 |
| 乙酰磺胺 | 215.0 > 108.0 | 215.0 > 156.0 | 17 | 18 |
|  | 215.0 > 156.0 |  |  | 11 |
| 磺胺吡啶 | 250.0 > 108.0 | 250.0 > 156.0 | 27 | 25 |
|  | 250.0 > 156.0 |  |  | 16 |
| 磺胺嘧啶 | 251.0 > 92.0 | 251.0 > 156.0 | 23 | 27 |
|  | 251.0 > 156.0 |  |  | 15 |
| 磺胺甲恶唑 | 254.0 > 92.0 | 254.0 > 92.0 | 27 | 26 |
|  | 254.0 > 156.0 |  |  | 16 |
| 磺胺噻唑 | 256.0 > 92.0 | 256.0 > 156.0 | 26 | 25 |
|  | 256.0 > 156.0 |  |  | 15 |
| 磺胺甲嘧啶 | 265.0 > 92.0 | 265.0 > 156.0 | 24 | 28 |
|  | 265.0 > 156.0 |  |  | 15 |
| 磺胺甲基异恶唑 | 268.0 > 92.0 | 268.0 > 156.0 | 22 | 28 |
|  | 268.0 > 156.0 |  |  | 16 |
| 磺胺甲二唑 | 271.0 > 92.0 | 271.0 > 92.0 | 19 | 30 |
|  | 271.0 > 156.0 |  |  | 15 |
| 苯甲酰磺胺 | 277.0 > 108.0 | 277.0 > 156.0 | 14 | 22 |
|  | 277.0 > 156.0 |  |  | 10 |
| 磺胺异嘧啶 | 279.0 > 124.0 | 279.0 > 124.0 | 30 | 21 |
|  | 279.0 > 186.0 |  |  | 17 |
| 磺胺二甲嘧啶 | 279.0 > 92.0 | 279.0 > 186.0 | 30 | 28 |
|  | 279.0 > 186.0 |  |  | 16 |
| 磺胺间甲氧嘧啶 | 281.0 > 92.0 | 281.0 > 156.0 | 28 | 31 |
|  | 281.0 > 156.0 |  |  | 22 |
| 磺胺甲氧哒嗪 | 281.0 > 92.0 | 281.0 > 156.0 | 26 | 30 |
|  | 281.0 > 156.0 |  |  | 17 |
| 磺胺对甲氧嘧啶 | 281.0 > 92.0 | 281.0 > 156.0 | 25 | 29 |
|  | 281.0 > 156.0 |  |  | 17 |
| 磺胺氯哒嗪 | 285.0 > 92.0 | 285.0 > 156.0 | 22 | 28 |
|  | 285.0 > 156.0 |  |  | 15 |
| 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 311.0 > 92.0 | 311.0 > 156.0 | 28 | 32 |
|  | 311.0 > 156.0 |  |  | 17 |
| 磺胺间二甲氧嘧啶 | 311.0 > 92.0 | 311.0 > 156.0 | 28 | 32 |
|  | 311.0 > 156.0 |  |  | 21 |
| 磺胺苯吡唑 | 315.0 > 92.0 | 315.0 > 158.0 | 32 | 42 |
|  | 315.0 > 158.0 |  |  | 28 |
| 酞磺胺噻唑 | 404.0 > 149.0 | 404.0 > 256.0 | 27 | 32 |
|  | 404.0 > 256.0 |  |  | 15 |
| 噁喹酸 | 262.0 > 216.0 | 262.0 > 244.0 | 24 | 28 |
|  | 262.0 > 244.0 |  |  | 18 |
| 氟甲喹 | 262.0 > 202.0 | 262.0 > 244.0 | 26 | 32 |
|  | 262.0 > 244.0 |  |  | 18 |
| 诺氟沙星 | 320.1 > 233.0 | 320.1 > 302.0 | 33 | 25 |
|  | 320.1 > 302.0 |  |  | 19 |
| 依诺沙星 | 321.1 > 234.0 | 321.1 > 303.0 | 32 | 22 |
|  | 321.1 > 303.0 |  |  | 20 |
| 环丙沙星 | 332.1 > 231.1 | 332.1 > 231.1 | 31 | 38 |
|  | 332.1 > 314.1 |  |  | 22 |
| 培氟沙星 | 334.1 > 290.1 | 334.1 > 316.1 | 34 | 18 |
|  | 334.1 > 316.1 |  |  | 20 |
| 洛美沙星 | 352.1 > 265.1 | 352.1 > 265.1 | 31 | 22 |
|  | 352.1 > 308.1 |  |  | 16 |
| 达氟沙星 | 358.2 > 96.0 | 358.2 > 340.2 | 34 | 25 |
|  | 358.2 > 340.2 |  |  | 23 |
| 恩诺沙星 | 360.2 > 245.0 | 360.2 > 316.1 | 34 | 26 |
|  | 360.2 > 316.1 |  |  | 20 |
| 氧氟沙星 | 362.1 > 261.1 | 362.1 > 318.1 | 30 | 26 |
|  | 362.1 > 318.1 |  |  | 20 |
| 麻保沙星 | 363.1 > 72.0 | 363.1 > 320.0 | 24 | 21 |
|  | 363.1 > 320.0 |  |  | 15 |
| 沙拉沙星 | 386.2 > 299.1 | 386.2 > 299.1 | 33 | 27 |
|  | 386.2 > 342.1 |  |  | 20 |
| 二氟沙星 | 400.2 > 299.0 | 400.2 > 356.1 | 37 | 30 |
|  | 400.2 > 356.1 |  |  | 19 |

7.4.3  测定法

7.4.3.1  定性测定

通过样品色谱图的保留时间与标准品的保留时间、各色谱峰的特征离子与相应浓度标准品各色谱峰的特征离子相对照定性。样品与标准品的保留时间的相对偏差不大于2.5%；样品特征离子的相对丰度与浓度相当混合标准溶液的相对丰度一致，相对丰度偏差不超过表3的规定，则可判断样品中存在相应的被测物。

表3 定性测定时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | >50% | >20%至50% | >10%至20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

7.4.3.2  定量测定

取试样溶液和相应的标准工作液，按外标法定量，标准工作液及试样溶液中的四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物响应值均应在仪器检测的线性范围内。在上述色谱-质谱条件下，四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物标准溶液和试样溶液的液相色谱质谱图见附录A。

- 7.5  空白试验

除不加试料外，采用完全相同的步骤进行平行操作。

- 8 结果计算和表述

单点校准：                  X=

或基质匹配标准曲线校准：

式中：

X——供试试料中相应的四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物残留量，µg/kg；

A——试料溶液中相应的四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的峰面积；

Cs——对照溶液中相应的四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的浓度，μg/L；

C——从标准曲线得到相应的的四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的浓度，μg/L；

V——试样最终定容体积，mL；

As——对照溶液中相应的四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的峰面积；

——供试试料的质量，g。

注：计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留三位有效数字。

- 9  检测方法灵敏度、准确度和精密度

- 9.1  灵敏度

本方法的的检测限为2 µg/kg，定量限为10 µg/kg。

- 9.2  准确度

本方法在10～500 µg/kg添加浓度水平上的回收率为60%～110%。

- 9.3  精密度

本方法的批内相对标准偏差≤15%，批间相对标准偏差≤20%。

- 附录A (资料性附录)

- 图A.1a  猪肝脏组织基质匹配四环素类、磺胺类和喹诺酮类标准溶液特征离子质量色谱图（10 μg/L）

- 图A.1b  猪肝脏组织基质匹配四环素类、磺胺类和喹诺酮类标准溶液特征离子质量色谱图（10 μg/L）

- 图A.2a  猪肝脏组织空白试样特征离子质量色谱图

- 图A.2b  猪肝脏组织空白试样特征离子质量色谱图

- 图A.3a  猪肝脏组织空白添加四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物试样特征离子质量色谱图（10 μg/kg）

图A.3b  猪肝脏组织空白添加四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物试样特征离子质量色谱图（10 μg/kg）

附录7

动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定

方法一  高效液相色谱法

- 范围

本标准规定了动物性食品中阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素的制样和高效液相色谱测定方法。

本标准适用于猪、牛、羊的肌肉、肝脏、肾脏和脂肪组织中阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 原理

试样中阿维菌素类药物的残留经乙腈提取，C18固相萃取柱净化，荧光衍生化，高效液相色谱法测定，外标法定量。

- 试剂与材料

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

  - 试剂

- 4.1.1  乙腈（CH3CN）：色谱纯。

- 4.1.2  甲醇（CH3OH）：色谱纯。

- 4.1.3  正己烷（C6H14）：色谱纯。

- 4.1.4  乙酸（CH3COOH）：色谱纯。

- 4.1.5  三氟乙酸酐（C4F6O3）：色谱纯。

- 4.1.6  三乙胺（C6H15N）。

- 4.1.7  1- N-甲基咪唑（C4H6N2）。

  - 溶液配制

- 4.2.1  衍生化试剂A液：取1-N-甲基咪唑5 mL、乙腈5 mL，混匀。

- 4.2.2  衍生化试剂B液：取三氟乙酸酐5 mL、乙腈10 mL，混匀。

- 4.2.3  洗涤液：取乙腈80 mL、水120 mL、三乙胺0.2 mL，混匀。

  - 标准品

- 阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素、乙酰氨基阿维菌素含量均≥95%，具体见附录A。

  - 标准溶液制备

- 4.4.1 标准贮备液：取阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素、乙酰氨基阿维菌素标准品各适量（相当于各活性成分约10 mg），精密称定，分别于10 mL量瓶中，用乙腈溶解并稀释至刻度，配制成浓度为1 mg/mL的标准贮备液。-18℃以下避光保存，有效期6个月。

- 4.4.2 混合标准工作液：精密量取标准贮备液各1 mL，于100 mL棕色量瓶中，用乙腈稀释至刻度，配制成浓度为10 µg/mL混合标准工作液。-18℃以下避光保存，有效期6个月。

  - 材料

4.5.1  固相萃取柱：Sep-Pak t C18，500mg/6mL，或相当者。

4.5.2  微孔尼龙滤膜：0.2 μm。

- 仪器和设备

- 5.1  高效液相色谱仪：配荧光检测器。

- 5.2  分析天平：感量0.00001 g和0.01 g。

5.3  离心机。

5.4  组织匀浆机。

5.5  涡旋混合器。

5.6  固相萃取装置。

5.7  氮吹仪。

- 试料的制备与保存

  - 试料的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎，并使均质。

——取均质的供试样品，作为供试试样。

——取均质的空白样品，作为空白试样。

——取均质的空白样品，添加适宜浓度的标准溶液，作为空白添加试样。

  - 试料的保存

-18°C以下保存。

- 测定步骤

  - 提取

- 取试料2 g （精确至±10 mg），加乙腈8 mL，涡旋2 min，4000 r/min离心5 min。收集上清液，残渣中加乙腈8 mL，重复提取一次。合并两次提取液，混匀。取提取液4 mL，加水6 mL和三乙胺10 μL，混匀，备用。

  - 净化

固相萃取柱依次用乙腈、洗涤液各4 mL活化，取备用液过柱，依次用洗涤液5 mL和水3 mL淋洗，抽干，用正己烷4 mL淋洗，抽干，用乙腈8 mL洗脱。收集洗脱液，40℃水浴氮气吹干。

7.3  衍生

加衍生化试剂A液100 μL、衍生化试剂B液150 μL、乙酸50 μL、三乙胺50 μL，涡旋30 s，室温下避光静置15 min。用甲醇稀释至1 mL，涡旋10 s，室温避光静置15 min，过滤后供高效液相色谱仪测定。

- 7.4  标准曲线的制备

精密量取混合标准工作液适量，用甲醇稀释，配制成阿维菌素类药物浓度为2.5 μg/L、5 μg/L、12.5 μg/L、25 μg/L、50 μg/L、125 μg/L和250 μg/L的系列标准工作液，40℃水浴氮气吹干，按7.3衍生化步骤处理，供高效液相色谱仪测定。以测得峰面积为纵坐标，标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。求回归方程和相关系数。

- 7.5  测定

7.5.1 液相色谱参考条件

- a）色谱柱：C18 （250 mm×4.6 mm，5 μm），或相当者；

- b）流动相：乙腈:水（90:10，v/v）；

- c）流速：1.0 mL/min；

- d）检测波长：激发波长：365 nm；发射波长：475 nm；

- e）柱温：35℃；

f）进样量：50 µL。

- 7.6  测定法

取试样溶液和标准溶液，做单点或多点校准，按外标法以峰面积计算。试样溶液及标准溶液中阿维菌素类药物的峰面积应在仪器检测的线性范围之内。在上述色谱条件下，标准溶液的高效液相色谱图见附录B。

- 7.7  空白试验

除不加试样外，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

- 结果计算和表述

试样中阿维菌素类药物的残留量（μg/kg），按式（1）计算：

X=……………………………….…（1）

式中：

X ——试样中阿维菌素类药物的残留量，单位为微克每千克（μg/kg）；

Cs——标准溶液中阿维菌素类药物的浓度，单位为微克每升（g/L）；

A ——试样溶液中阿维菌素类药物的色谱峰面积；

As ——对照溶液中阿维菌素类药物的色谱峰面积；

V1 ——提取用乙腈的总体积，单位为毫升（mL）；

V2——合并后所取提取液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——供试试样质量，单位为克（g）；

计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留两位有效数字。

- 方法灵敏度、准确度和精密度

  - 灵敏度

本方法的检测限为1.5 μg/kg，定量限为5 μg/kg。

- 9.2  准确度

本方法在5～100 μg/kg添加浓度水平上的回收率为60％～120％。

- 9.3  精密度

本方法批内相对标准偏差≤20%，批间相对标准偏差≤20%。

方法二  液相色谱-串联质谱法

- 1  范围

本标准规定了动物性食品中阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。

本标准适用于猪、牛、羊的肌肉、肝脏、肾脏和脂肪组织中阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

- 3  原理

试样中残留的阿维菌素类药物，用乙腈提取，C18固相萃取柱净化，液相色谱-串联质谱法测定，外标法定量。

- 4  试剂与材料

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

- 4.1 试剂

- 4.1.1 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

- 4.1.2 正己烷（C6H14）：色谱纯。

4.1.3 三乙胺（C6H15N）。

- 4.2 溶液配制

- 4.2.1  洗涤液：取乙腈80 mL、水120 mL、三乙胺0.2 mL，混匀。

- 4.3 标准品

- 4.3.1  阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素、乙酰氨基阿维菌素含量均≥95%。具体见附录A。

- 4.4 标准溶液制备

- 4.4.1标准贮备液（1 mg/mL）：取阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素、乙酰氨基阿维菌素标准品各适量（相当于各活性成分约10 mg），精密称定，分别于10 mL量瓶中，用乙腈适量使溶解并稀释至刻度，配制成浓度为1 mg/mL的标准贮备液。-18℃以下保存，有效期6个月。

4.4.2  混合标准工作液（10 μg/mL）：精密量取标准贮备液各0.1 mL，于10 mL量瓶中，用乙腈稀释至刻度，配制成浓度为10 μg/mL的混合标准工作液。-18℃以下避光保存，有效期6个月。

4.4.3  混合标准工作液（1 μg/mL）：精密量取10 μg/mL的混合标准工作液，用乙腈稀释至刻度，配制成浓度为1 μg/mL的混合标准工作液。-18℃以下避光保存，有效期6个月。

4.4.4  混合标准工作液（0.1 μg/mL）：取1 μg/mL的混合标准工作液，用乙腈稀释至刻度，配制成浓度为0.1 μg/mL的混合标准工作液。-18℃以下避光保存，有效期6个月。

- 4.5 材料

4.5.1  固相萃取柱：Sep-Pak tC18，500 mg/6mL，或相当者。

4.5.2  微孔尼龙滤膜：0.2 μm。

- 5  仪器和设备

- 5.1  液相色谱-串联质谱仪：配电喷雾离子源。

- 5.2  分析天平：感量0.00001 g和0.01 g。

5.3  离心机：4 000 r/min。

5.4  组织匀浆机。

5.5  涡旋混合器。

5.6  固相萃取装置。

5.7  氮吹仪。

- 6  试料的制备与保存

- 6.1 试料的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎，并使均质。

——取均质的供试样品，作为供试试样。

——取均质的空白样品，作为空白试样。

——取均质的空白样品，添加适宜浓度的标准溶液，作为空白添加试样。

- 6.2  试料的保存

-18℃以下保存。

- 7  测定步骤

- 7.1  提取

- 称取试样2 g（精确至±10 mg），加乙腈8 mL，涡旋2 min，4000 r/min离心5 min。收集上清液，残渣中加乙腈8 mL，重复提取一次。合并两次提取液，混匀。取提取液4 mL，加水6 mL和三乙胺10 μL，混匀，备用。

- 7.2  净化

固相萃取柱依次用乙腈、洗涤液各4 mL活化，取备用液过柱，依次用洗涤液5 mL、水3 mL淋洗，抽干，用正己烷4 mL淋洗，抽干，用乙腈8 mL洗脱。收集洗脱液，40℃水浴氮气吹干。加入50%乙腈水溶液0.5 mL，涡旋1 min溶解残余物，微孔滤膜过滤，供液相色谱-串联质谱仪测定。

- 7.3  基质匹配标准曲线的制备

精密量取10 μg/mL混合标准工作液5 μL和10 μL、1 μg/mL混合标准工作液5 μL和25 μL、0.1 μg/mL混合标准工作液5 μL和25 μL，分别加入7份经提取和净化的空白试样残渣中，40℃水浴氮气吹干，加入50%乙腈水溶液0.5 mL涡旋溶解残余物，配制成浓度为1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L的基质匹配系列混合标准溶液，微孔滤膜过滤，供液相色谱-串联质谱仪测定。以测得特征离子峰面积为纵坐标，对应的标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线，求回归方程和相关系数。

7.4  测定

7.4.1  色谱参考条件

a）色谱柱：C18（50 mm×2.1 mm，1.7 µm），或相当者；

b）柱温：35℃；

c）进样量：10 µL；

d）流速：0.3 mL/min；

e）流动相：A：0.1%甲酸水溶液；B：0.1%甲酸乙腈溶液，梯度洗脱程序见表1。

- 流动相梯度洗脱条件

| 时间，min | 0.1%甲酸水溶液，% | 0.1%甲酸乙腈，% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 90 |
| 0.2 | 10 | 90 |
| 1.2 | 0 | 100 |
| 1.5 | 0 | 100 |
| 1.6 | 10 | 90 |
| 3.0 | 10 | 90 |

7.4.2  质谱参考条件

a）离子源：电喷雾离子源；

b）扫描方式：正离子扫描；

c）检测方式：多反应监测；

d）离子源温度：100℃；

e）脱溶剂温度：350℃；

f）毛细管电压：3.0 kV；

g）定性离子对、定量离子对和碰撞能量见表2。

- 定性离子对、定量子离子和碰撞能量

| 化合物名称 | 定性离子对及碰撞能量，eV | 定量离子对及碰撞能量，eV |
| --- | --- | --- |
| - 阿维菌素 | 895.5 > 183.1（52） 895.5 > 751.4（40） | - 895.5 > 751.4（80） |
| - 伊维菌素 | 897.4 > 183.1（54） 897.4 > 753.4（44） | - 897.4 > 753.4（80） |
| - 多拉菌素 | 921.5 > 183.1（52） 921.5 > 777.4（46） | - 921.5 > 777.4（85） |
| - 乙酰氨基阿维菌素 | 936.5 > 352.2（56） 936.5 > 490.2（48） | - 936.5 > 490.2（85） |

7.4.3  测定法

- a）定性测定

- 在同样测试条件下，试样溶液中阿维菌素类药物的保留时间与标准工作液中阿维菌素类药物的保留时间之比，偏差在±2.5%以内，且检测到的离子的相对丰度，应当与浓度相当的校正标准溶液相对丰度一致。其允许偏差应符合表3要求。

- 定性确证时相对离子丰度的允许偏差

| 相对离子丰度，% | 允许偏差，% |
| --- | --- |
| >50 | ±20 |
| 20～50 | ±25 |
| 10～20 | ±30 |
| ≤10 | ±50 |

- b）定量测定

按7.4.1和7.4.2设定仪器条件，以基质标准工作溶液浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准工作曲线，作单点或多点校准，按外标法计算试样中药物的残留量，定量离子采用丰度最大的二级特征离子碎片。标准溶液特征离子质量色谱图参见附录B。

- 7.5空白试验

除不加试样外，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

- 8  结果计算和表述

试样中阿维菌素类药物的残留量（μg/kg），按下式计算：

X=……………………………….…（1）

式中：

X ——试样中阿维菌素类药物的残留量，单位为微克每千克（μg/kg）；

Cs——标准溶液中阿维菌素类药物的浓度，单位为微克每升（g/L）；

A ——试样溶液中阿维菌素类药物的色谱峰面积；

As ——标准溶液中阿维菌素类药物的色谱峰面积；

V1 ——提取用乙腈的总体积，单位为毫升（mL）；

V2——合并后所取提取液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——供试试样质量，单位为克（g）；

计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留两位有效数字。

- 9  方法灵敏度、准确度和精密度

  - 灵敏度

本方法的检测限为0.2 μg/kg，定量限为1 μg/kg。

- 9.2  准确度

本方法在1～100 μg/kg添加浓度水平上的回收率为60％～120％。

- 9.3  精密度

本方法批内相对标准偏差≤20%，批间相对标准偏差≤20%。

附录A

（资料性附录）

药物中英文通用名称、化学分子式和CAS号

表A1   4种阿维菌素类药物中英文通用名称、化学分子式和CAS号

| 中文通用名称 | 英文通用名称 | 化学分子式 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 阿维菌素B1a | Avermectin B1a | C48H72O14 | 65195-55-3 |
| - 伊维菌素 B1a | Ivermectin B1a | C48H74O14 | 71827-03-7 |
| - 多拉菌素 | Doramectin | C50H74O14 | 117704-25-3 |
| - 乙酰氨基阿维菌素 B1a | Eprinomectin B1a | C50H75NO14 | 123997-26-2 |

附  录B

（资料性附录）

色谱图

待测药物标准溶液色谱图见图B1。

1

2

3

4

图B1  阿维菌素类药物标准溶液色谱图（2.5 μg/L）

（峰1：阿维菌素；峰2：伊维菌素；峰3：多拉菌素；峰4：乙酰氨基阿维菌素）

待测药物标准溶液特征离子质量色谱图见图B2。

1

2

3

4

说明：1-阿维菌素特征离子质量色谱图（895.5>751.4）

2-伊维菌素特征离子质量色谱图（897.4>753.4）

3-多拉菌素特征离子质量色谱图（921.5>777.4）

4-乙酰氨基阿维菌素特征离子质量色谱图（936.5>490.2）

图 B2 阿维菌素类药物标准溶液特征离子质量色谱图(1 μg/L)

- 附录8

- 动物性食品中头孢噻呋残留量的测定

- 第一法  动物性可食组织中头孢噻呋残留量测定

- 高效液相色谱法

- 1	范围

本标准规定了动物性可食组织中头孢噻呋残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。

本标准适用于猪、牛肌肉、脂肪、肝脏和肾脏中头孢噻呋残留量的测定。

- 2	规范性应用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法。

- 3	原理

试料中残留的头孢噻呋，经二硫赤藓醇（DTE）作用，使头孢噻呋及去呋喃甲酰头孢噻呋（DFC）有关代谢物从蛋白或含硫化合物中分离，与碘乙酰胺反应，生成稳定的乙酰胺衍生物（DCA），经提取、纯化、净化，高效液相色谱测定，外标法定量。

- 4	试剂和材料

- 除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

- 4.1	试剂

4.1.1  乙腈（CH3CN）：色谱纯。

4.1.2  甲醇（CH3OH）。

4.1.3  二硫赤藓醇（C4H10O2S2,DTE）。

4.1.4  碘乙酰胺（C2H4INO）。

4.1.5  无水氯化钙（CaCl2）。

4.1.6  冰醋酸（CH3COOH）。

4.1.7  磷酸（H3PO4）：85%。

4.1.8  氯化钾（KCl）。

4.1.9  氢氧化钾（NaOH）。

4.1.10  磷酸二氢钾（KH2PO4）。

4.1.11  四硼酸钠（Na2B4O7·10H2O）。

4.1.12  氯化钠（NaCl）。

4.1.13  氢氧化钠（NaOH）。

4.1.14  三氟乙酸（CF3COOH,TFA）。

- 4.2	标准品

盐酸头孢噻呋（Ceftiofur Hydrochloride,C19H16N5O7S3·HCl），以C19H17N5O7S3计，含量≥87.5％，或相当者。

- 4.3	溶液配制

4.3.1  硼酸缓冲液（0.05mol/L）：取四硼酸钠19g、氯化钾3.7g，加水使溶解并稀释至1000mL。

4.3.2  磷酸盐缓冲液（0.025 mol/L）：取磷酸二氢钾3.4 g，加水溶解并稀释至1000 mL，用

45%氢氧化钾溶液调pH值至7.0。

4.3.3  提取液（0.4% DTE）：取DTE 1g，加硼酸缓冲液适量使溶解并稀释至250mL，现用现配。

4.3.4  碘乙酰胺溶液（14%）：取碘乙酰胺7g溶于50mL磷酸盐缓冲液中，现用现配。

4.3.5  氢氧化钠溶液（0.01mol/L）：取氢氧化钠0.4g，加水使溶解并稀释至1000mL。

4.3.6  氯化钠溶液（0.1mol/L）：取氯化钠5.9 g，加水溶解并稀释至1000 mL。

4.3.7  氯化钙溶液（0.1mol/L）：取无水氯化钙11.1 g，加水溶解并稀释至1000 mL。

4.3.8  磷酸溶液（25%）：取磷酸25 mL，加水溶解并稀释至100 mL。

4.3.9  醋酸溶液（5%）：取冰醋酸5 mL，加水溶解并稀释至100 mL。

4.3.10  C18洗脱液：乙腈-水（15:85）

4.3.11  SAX预洗液：甲醇-氯化钠溶液（25:75）。

4.3.12  SAX洗脱液：乙腈-醋酸溶液（5:95）。

4.3.13  SCX预洗液：甲醇-氯化钙溶液（25:75）。

4.3.14  SCX洗脱液I：乙腈-氯化钠溶液（5:95）。

4.3.15  流动相：

A（0.1%TFA水溶液）：取1mL三氟乙酸，加水至1000mL。

B（0.1%TFA乙腈溶液）：取1mL三氟乙酸，加乙腈至1000mL。

- 4.4	标准溶液制备

4.4.1  标准储备液（100g/mL）：取盐酸头孢噻呋标准品约11mg，精密称定，于100mL量瓶中，加磷酸盐缓冲液适量使溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。-20℃保存，有效期6个月。

4.4.2  标准工作液（10g/mL）：精密量取标准储备液5mL于50mL量瓶中，加磷酸盐缓冲液至刻度，摇匀，即得。2～8℃保存，有效期1个月。

- 4.5  材料

4.5.1  C18固相萃取柱：1g/6mL，或相当者。

4.5.2  SAX固相萃取柱：500mg/10mL，或相当者。

4.5.3  SCX 固相萃取柱：100mg/10mL，或相当者。

5  仪器和设备

5.1  高效液相色谱仪：配紫外检测器。

5.2  分析天平：感量0.00001g和0.01g。

5.3  恒温水浴振荡器。

5.4  匀浆机。

5.5  涡旋混合器。

5.6  冷冻离心机

5.7  固相萃取装置。

5.8  pH计。

5.9  离心管：50mL。

6  试样的制备与保存

6.1  试样的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎，并使均质。

—取均质后的供试样品，作为供试试料

—取均质后的空白样品，作为空白试料；

—取均质后的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试料。

6.2  试样的保存

-18℃以下保存。

7   测定步骤

7.1  提取

取试料2 g（准确至±20mg），加提取液30.0 mL，中速振荡5 min，4000 r/min离心5 min。取15.0 mL于另一50 mL离心管，20～30 r/min转速、50℃恒温水浴振摇15 min，备用。

7.2  衍生

在上述备用液加碘乙酰胺溶液3 mL，混匀，室温下放置30 min。4℃、10000 r/min离心20 min。取上清液，备用。

7.3	净化

7.3.1  C18柱：依次用甲醇4 mL、磷酸盐缓冲液5 mL预洗柱。备用液过柱。依次用磷酸缓冲液5 mL、氢氧化钠溶液3 mL洗柱，挤干。加入C18洗脱液3 mL，洗脱，收集洗脱液。加水15 mL稀释至总体积为18 mL，混匀，备用。

7.3.2  SAX柱：依次用甲醇、SAX预洗液和水各2 mL预洗柱。取7.3.1备用液过柱，加水1 mL洗柱，挤干。加SAX洗脱液3 mL，洗脱，收集洗脱液。加水10 mL使总体积为13mL，混匀，备用。

注：脂肪组织稀释提取液经SAX固相萃取柱净化后，用1 mL水洗，挤干。加SAX固相萃取柱洗脱液2.0 mL，收集洗脱液，混匀，供高效液相色谱进行分析。

7.3.3  SCX柱：依次用甲醇1 mL、SCX预洗液2 mL和水2 mL预洗柱。取7.3.2备用液，过柱，用水1 mL淋洗，挤干或真空抽干。加SCX洗脱液2.0 mL，洗脱，挤干，收集洗脱液，供高效液相色谱测定。

7.4   标准曲线的制备

精密量取标准储备液适量，用磷酸盐缓冲液稀释制成浓度为0.2、0.4、0.8、4.0、20.0和40.0 μg/mL的溶液，分别精密量取0.5 mL，按7.2衍生测定步骤起同法处理制成头孢噻呋浓度为25、50、100、500、2500和5000 ng/mL的标准溶液，供高效液相色谱测定。以峰面积为纵坐标，对应的标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。求回归方程和相关系数。

注：用于脂肪组织检测的标准曲线的制备：经过SAX固相萃取柱净化后，加入水1 mL洗柱，挤干。

加SAX洗脱液2.0 mL，收集洗脱液，混匀，供高效液相色谱测定。

7.5   测定

7.5.1 色谱条件

a）色谱柱：C18柱（250 mm×4.6 mm,5μm），或相当者；

b）检测波长：266nm；

c）柱温：30℃；

d）进样量：40μL；

e）流速：1.0 mL/min；

f）流动相：A：0.1% 三氟乙酸水溶液

B：0.1% 三氟乙酸乙腈溶液；

g）流动相梯度洗脱程序见表1。

表1 流动相梯度洗脱程序

| 时间/min | 流动相A% | 流动相B% |
| --- | --- | --- |
| 0-10 | 100 | 0 |
| 10-35 | 100→75 | 0→25 |
| 35-40 | 50 | 50 |
| 40-45 | 100 | 0 |

0~10min，流动相A比例保持100%；10~35min，流动相A比例由100%线性变化至75%；35~40min，流动相A比例保持50%；40~45min，流动相A比例保持100%。

7.5.2 测定法

取试样溶液和相应的标准溶液，做单点或多点校正，按外标法以峰面积计算。标准溶液及试样溶液中DCA的响应值应在仪器检测的线性范围之内。在上述色谱条件下，标准溶液和试样溶液的高效液相色谱图见附录A。

7.6  空白试验

除不加试料外，采用完全相同的步骤进行平行操作。

8   结果计算和表述

试料中头孢噻呋的残留量按式（1）计算：

X=Cs×A×VAs×m×2……………………………………………………（1）

式中：

X —试料中头孢噻呋的残留量，单位为微克每毫升（µg/kg）；

A —试料溶液中头孢噻呋的峰面积；

AS —对照溶液中头孢噻呋的峰面积；

CS —对照溶液中头孢噻呋的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V —SCX（脂肪为SAX）洗脱液体积，单位为毫升（mL）。

m —供试试料的质量，单位为克（g）；

注：计算结果需扣除空白值，测定结果用两次平行测定的算术平均值表示，结果保留3位有效数字。

9  检测方法灵敏度、准确度和精密度

9.1 灵敏度

本方法在牛、猪肌肉、脂肪、肾脏和猪肝脏中的定量限为100 μg/kg，牛肝脏中的定量限为500 μg/kg。

9.2 准确度

本方法在100 μg/kg～6000 μg/kg添加浓度的回收率为80%～110 %。

9.3 精密度

本方法的批内相对标准偏差≤15%，批间相对标准偏差≤15%。

附录A

（资料性附录）

色谱图

min

0

5

10

15

20

25

CFAE-DCA

图A.1  0.5µg/mL头孢噻呋对照溶液色谱图

第二法 牛奶中头孢噻呋残留量测定  高效液相色谱法

- 1 范围

本标准规定了牛奶中头孢噻呋残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。

本标准适用于牛奶中头孢噻呋残留量的测定。

- 2 规范性应用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法。

- 3 原理

试料中残留的头孢噻呋，经二硫赤藓醇（DTE）作用，使头孢噻呋及去呋喃甲酰头孢噻呋（DFC）有关代谢物从蛋白或含硫化合物中分离，与碘乙酰胺反应，生成稳定的乙酰胺衍生物（DCA），再经强阳离子交换柱净化，高效液相色谱测定，外标法定量。

- 4  试剂和材料

以下所用试剂，除特别注明外均为分析纯试剂；水为符合GB/T 6682规定的一级水。

- 4.1  试剂

4.1.1  乙腈（CH3CN）：色谱纯。

4.1.2  甲醇（CH3OH）。

4.1.3  冰醋酸（CH3COOH）。

4.1.4  醋酸铵（NH4C2H3O2）。

4.1.5  二硫赤藓醇（C4H10O2S2,DTE）。

4.1.6  碘乙酰胺（C2H4INO）。

4.1.7  氢氧化钠（NaOH）。

4.1.8  三氟乙酸（CF3COOH,TFA）。

- 4.2  标准品

盐酸头孢噻呋（Ceftiofur Hydrochloride,C19H16N5O7S3·HCl），以C19H17N5O7S3计，含量≥87.5％。

- 4.3  溶液配制

- 4.3.1  醋酸铵溶液Ⅰ（1.0mol/L）：取醋酸铵77.1g，加水使溶解并稀释至1000ml。

- 4.3.2  醋酸铵溶液Ⅱ（0.1mol/L）：取醋酸铵7.71g，加水使溶解并稀释至1000ml。

- 4.3.3  氢氧化钠溶液Ⅰ（1mol/L）：取氢氧化钠4g，加水使溶解并稀释至100ml。

- 4.3.4  氢氧化钠溶液Ⅱ（0.01mol/L）：取氢氧化钠0.4g，加水适量使溶解并稀释至1000ml。

- 4.3.5  醋酸溶液：取冰醋酸20ml，加水至1000ml。

- 4.3.6  提取液（2.0% DTE）：取二硫赤藓醇5 g，加醋酸铵溶液Ⅱ溶解并稀释至250 mL，用氢氧化钠溶液Ⅰ调节pH值至9.0，现用现配。

- 4.3.7  碘乙酰胺溶液（4.0%）：取碘乙酰胺4 g，用醋酸铵缓冲液Ⅱ溶解并稀释至100 mL，现用现配。

- 4.3.8  C18洗脱液：乙腈-醋酸溶液（20:80）

- 4.3.9  SCX洗脱液：甲醇-醋酸铵溶液Ⅰ（15:85）

- 4.3.10  流动相：

- A（0.1%TFA水溶液）：取三氟乙酸1ml，加水至1000ml。

- B（0.1%TFA乙腈溶液）：取三氟乙酸1ml，加乙腈至1000ml。

- 4.4  标准溶液制备

4.4.1  标准储备液（100g/mL）：取盐酸头孢噻呋标准品约11mg，精密称定，于100mL量瓶中，加醋酸铵溶液Ⅱ使溶解并稀释至刻度，即得。-20℃保存，有效期6个月。

4.4.2  标准工作液（5g/mL）：精密量取标准储备液0.5mL，于10mL量瓶中，用醋酸铵溶液Ⅱ稀释至刻度，即得。2～8℃保存，有效期1个月。

- 4.5  材料

4.5.1  C18固相萃取柱：1g/6mL，或相当者。

4.5.2  SCX固相萃取柱：100mg/10mL，或相当者。

5  仪器和设备

5.1  高效液相色谱仪：配紫外检测器。

5.2  分析天平：感量0.00001g和0.01g。

5.3  恒温水浴振荡器。

5.4  匀浆机（10000r/min）。

5.5  漩涡混合器。

5.6  冷冻离心机。

5.7  pH计。

5.8  离心管：50mL。

6  试样的制备与保存

6.1  试样的制备

取适量新鲜或冷藏的空白或供试牛奶，并使均质。

—取均质后的供试样品，作为供试试料

—取均质后的空白样品，作为空白试料；

—取均质后的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试料。

6.2  试料的保存

-18℃以下保存。

7	测定步骤

7.1	提取

取试样5.0ml，加提取液5.0ml，充分混合，于20～30 r/min、50℃水浴振摇15min，4℃、10000r/min离心20min，取上清液（尽量完全转移上清液，如上清液中有漂浮的固状凝结物，将其除去），备用。

C18柱依次用甲醇5 mL、醋酸铵溶液Ⅱ（2次，每次5ml）预洗，保持湿润。备用液过柱，并保持溶液缓慢流出。用醋酸铵溶液Ⅱ洗柱2次，每次5ml，排干洗液，备用。

7.2  衍生

取碘乙酰胺溶液5 mL于上述C18柱，使溶液至少在30min内流完，保证衍生化反应充分进行。用醋酸铵溶液Ⅱ冲洗2次，每次5ml，再用醋酸溶液5ml洗涤，保持柱子湿润。

7.3  净化

SCX柱依次用甲醇、乙腈-2%醋酸溶液（20:80）各2ml预洗。将C18柱直接放在相应的SCX柱上，用C18洗脱液3mL洗脱2次，使溶液以适当速度缓慢流过SCX固相萃取柱。依次用甲醇1 mL、醋酸溶液2 mL淋洗SCX柱，挤干柱子和连接口的溶液。用SCX洗脱液2.0 mL，洗脱，收集洗脱液，混匀，供高效液相色谱测定。

7.4   标准曲线的制备

精密量取头孢噻呋标准工作液适量，用醋酸铵溶液Ⅱ稀释成浓度为0.02、0.05、0.1、0.3和0.6μg/mL的溶液，分别精密量取5.0 mL，按7.2衍生测定步骤起同法处理制成浓度为50、125、250、750和1500 ng/mL的DCA衍生物标准溶液，供高效液相色谱测定。

7.5  测定

7.5.1色谱条件

a）色谱柱：C18（250 mm×4.6 mm,5μm），或相当者。

b）检测波长：266 nm。

c）柱温：30℃。

d）进样量：40μL。

e）流速：1.0 mL/min；

f）流动相：A：0.1% 三氟乙酸水溶液

B：0.1% 三氟乙酸乙腈溶液；

g）流动相梯度洗脱程序见表1。

表1 流动相梯度洗脱程序

| 时间/min | 流动相A% | 流动相B% |
| --- | --- | --- |
| 0-8 | 90 | 10 |
| 8-21 | 90→60 | 10→40 |
| 21-23 | 40 | 60 |
| 23-25 | 90 | 10 |

0~8min，流动相A比例保持90%；8~21min，流动相A比例由90%线性变化至60%；21~23min，流动相A比例保持40%；23~25min，流动相A比例保持90%。

7.5.2 测定法

取试样溶液和相应的标准溶液，做单点或多点校正，按外标法以峰面积计算。标准溶液及试样溶液中头孢噻呋的响应值应在仪器检测的线性范围之内。在上述色谱条件下，标准溶液和试样溶液的高效液相色谱图见附录A。

7.6  空白试验

除不加试料外，采用完全相同的步骤进行平行操作。

8   结果计算和表述

试样中头孢噻呋的残留量按式（1）计算：

X=Cs×A×V1As×V……………………………………………………（1）

式中：

X—试样中头孢噻呋的残留量，单位为纳克每毫升（ng/ml）；

Cs—对照溶液中头孢噻呋的浓度，单位为纳克每毫升（ng/ml）；

- 试样溶液中头孢噻呋色谱峰峰面积；

AS—标准溶液中头孢噻呋色谱峰峰面积；

V1—SCX洗脱液体积，单位为毫升（ml）；

V—试料中的取样量，单位为毫升（ml）。

9  检测方法灵敏度、准确度和精密度

9.1 灵敏度

本方法在牛奶中的定量限为50 ng/ml。

9.2 准确度

本方法在50 ng/ml～200 ng/ml添加浓度的回收率为80%～110 %。

9.3 精密度

本方法的批内相对标准偏差≤15%，批间相对标准偏差≤15%。

附录A

（资料性附录）

色谱图

图A.1  0.2µg/mL头孢噻呋标准溶液色谱图

注： 本实验所列LCX固相萃取柱由Agela公司研制提供的，此处列出固相萃取柱仅是为了提供参考，并不涉及商业目的，鼓励标准使用者尝试采用不同厂家或型号的固相萃取柱。