附件2（略）

附件3（略）

附件4

犬细小病毒胶体金检测试纸条等4种兽药产品

说明书和标签

- 犬细小病毒胶体金检测试纸条说明书和标签

  - 犬细小病毒胶体金检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  犬细小病毒胶体金检测试纸条

商品名  无

英文名  Canine Parvovirus Colloidal Gold Test Strip

汉语拼音  Quanxixiaobingdu Jiaotijin Jiance Shizhitiao

【主要成分与含量】

| 成分 | 含量 |
| --- | --- |
| 犬细小病毒胶体金检测试纸条 | 10袋/盒 (1条/袋) |
| 样品处理液 | 10管/盒 (1ml/管) |
| 样品收集棉签 | 10袋/盒 (1个/袋) |
| 说明书 | 1份/盒 |

【作用与用途】  用于犬细小病毒的检测。

【用法与判定】

1  用法

1.1  样本处理

1.1.1  细胞培养病毒液样本的处理方法  细胞培养病毒液可直接用于检测或者冻融—次后待检。

1.1.2  粪便检测样本的处理方法  将收集到粪便的收集棉签插入到含有处理液的样品管中，搅拌片刻后取出，将装有处理液的试管盖上，来回震荡混匀，使粪便样品溶解，静置10分钟使大颗粒沉降到试管底部。吸取上层液体待检。

1.2  操作步骤  取适量的检测样品（80～120μl，滴管3～4滴），缓慢滴加到样品孔中，当看到红色液体在试纸条上移动时，放慢加样速度。整个加样过程控制在1分钟内完成。加样完成后将试纸条平放在桌面上，5～20分钟之间观察结果。

2  判定

2.1  在试纸条上出现两条红色条带（T：检测线，C：质控线），判为阳性。

2.2  在试纸条上仅出现一条红色条带（C：质控线），判为阴性。

2.3  在试纸条质控线处不出现红色条带，判为无效。

【注意事项】  （1）包装破损、过有效期的，请勿使用。

（2）试纸条贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。

（3）撕开铝箔袋取出试纸条后应立即使用，防止试纸条受潮。

（4）用过的试纸条及被检样品等应作无害化处理。

【规格】  10份/盒

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

  - 犬细小病毒胶体金检测试纸条标签

兽用

犬细小病毒胶体金检测试纸条

10份/盒                                                      批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于犬细小病毒的检测。

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

犬细小病毒胶体金检测试纸条

1条/袋                                                       批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品处理液

1ml/管                                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品收集棉签

1个/袋                                                       批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

- 副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型H25株+5型H45株+12型H31株）说明书和标签

(一) 副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型H25株+5型H45株+12型H31株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型H25株+5型H45株+12型H31株）

商品名  无

英文名  Haemophilus parasuis Vaccine，inactivated (Serotype 4 Strain H25+Serotype5  Strain H45+ Serotype 12 Strain H31)

汉语拼音 Fuzhushixueganjunbing Sanjia Miehuoyimiao (4 Xing H25 Zhu+5 Xing H45 Zhu+ 12 Xing H31 Zhu)

【主要成分与含量】  疫苗中含灭活的副猪嗜血杆菌4型H25株、5型H45株和12型H31株。每毫升疫苗中含灭活前各菌株的活菌数均不少于2.0×109CFU。

【性状】  乳白色的油乳剂。

【作用与用途】  用于预防由血清4型、5型和12型副猪嗜血杆菌引起的副猪嗜血杆菌病。免疫期为4个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射。3～5周龄仔猪，每头2.0ml；怀孕母猪在产前6周和2周各注射1次，每次每头2.0ml。

【不良反应】  疫苗注射后，敏感个体可能会出现轻微应激反应，一般很快自行恢复。

【注意事项】 （1）本品只用于接种健康猪。

（2）疫苗贮藏及运输过程中切勿冻结，长时间暴露在高温下会影响疫苗效力，使用前使疫苗平衡至室温并充分摇匀，限当日用完。

（3）使用前应仔细检查包装，如发现破损、残缺、文字模糊、过期失效等，则禁止使用。

（4）针头、注射器应灭菌，注射部位应消毒，每头猪应更换针头。

（5）剩余疫苗、疫苗瓶、注射器具等应进行无害化处理。

（6）其它注意事项见兽用生物制品一般注意事项。

【规格】  （1）10ml/瓶  （2）20ml/瓶  （3）50ml/瓶  （4）100ml/瓶

【包装】  （1）10瓶/盒  （2）40瓶/箱  （3）80瓶/箱

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型H25株+5型H45株+12型H31株）标签

兽用

副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型H25株+5型H45株+12型H31株）

10（20、50、100）ml/瓶                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于预防由血清4型、5型和12型副猪嗜血杆菌引起的副猪嗜血杆菌病。免疫期为4个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射。3～5周龄仔猪，每头2.0ml；怀孕母猪在产前6周和2周各注射1次，每次每头2.0ml。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

- 副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型BJ02株 + 5型GS04株 + 13型HN02株）说明书和标签

  - 副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型BJ02株 + 5型GS04株 + 13型HN02株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型BJ02株 + 5型GS04株 + 13型HN02株）

商品名：无

英文名：Haemophilus Parasuis Bacterin Vaccine, Inactivated （Type 4 Strain BJ02 + Type 5 Strain GS04 + Type 13 Strain HN02）

汉语拼音：Fuzhushixueganjunbing Sanjia Miehuoyimiao（4 xing BJ02 Zhu + 5 xing GS04 Zhu + 13 xing HN02 Zhu）

【主要成分与含量】  疫苗中含灭活的副猪嗜血杆菌4型BJ02株、5型GS04株和 13型HN02株，每头份疫苗中各菌株抗原含量均≥2.0×108CFU。

【性状】  为白色或灰白色乳剂，久置后有少量菌体沉淀，振摇后成均匀乳剂。

【作用与用途】  用于预防由4型、5型和13型副猪嗜血杆菌引起的副猪嗜血杆菌病。免疫期为5个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射，2ml/头。仔猪2周龄首免，3周后加强免疫一次；母猪于产前8～9周首免，3周后加强免疫一次，以后每隔5个月加强免疫一次。

【不良反应】  注射疫苗后可能引起轻微的一过性体温反应；个别猪在注射后可能会出现过敏反应，应及时用抗过敏药物（如地塞米松、肾上腺素等）进行治疗。

【注意事项】 （1）注射前应将疫苗恢复至室温。

（2）使用前应充分摇匀。

（3）疫苗注射后，应注意观察，如出现过敏反应，应及时用抗过敏药物脱敏。

【规 格】 （1）20ml/瓶   （2）100ml/瓶

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期21个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型BJ02株 + 5型GS04株 + 13型HN02株）标签

兽用

副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4型BJ02株 + 5型GS04株 + 13型HN02株）

20（100）ml/瓶                             批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于预防由4型、5型和13型副猪嗜血杆菌引起的副猪嗜血杆菌病。免疫期为5个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射，2ml/头。仔猪2周龄首免，3周后加强免疫一次；母猪于产前8～9周首免，3周后加强免疫一次，以后每隔5个月加强免疫一次。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为21个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

- 猪圆环病毒2型ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

(一) 猪圆环病毒2型ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  猪圆环病毒2型ELISA抗体检测试剂盒

商品名  无

英文名  Porcine Circovirus 2 ELISA Antibody Test Kit

汉语拼音  Zhuyuanhuanbingduerxing ELISA Kangti Jianceshijihe

【主要成分与含量】

| 试剂盒组分 | 数量 |
| --- | --- |
| 抗原包被板 | 1块（96孔/块） |
| 阳性对照血清 | 1瓶（1ml/瓶） |
| 阴性对照血清 | 1瓶（1ml/瓶） |
| 酶标试剂 | 1瓶（6ml/瓶） |
| 20×浓缩洗涤液 | 1瓶（30ml/瓶） |
| 显色剂A液 | 1瓶（6ml/瓶） |
| 显色剂B液 | 1瓶（6ml/瓶） |
| 终止液 | 1瓶（6ml/瓶） |
| 自封袋 | 1个 |
| 封板膜 | 1张 |
| 说明书 | 1份 |

【作用与用途】  用于检测猪血清中的猪圆环病毒2型抗体。

【用法与判定】

1  预备步骤

1.1  所有试剂使用前应平衡至室温（约30分钟），实验前将液体试剂轻轻振荡混匀，使用后立即密封放回2～8℃保存。

1.2  洗涤液配制  将20×浓缩洗涤液用蒸馏水或去离子水20倍稀释。

2  操作步骤

2.1  编号  将样品对应微孔板按序编号，每板设阴性对照3孔，阳性对照2孔和空白对照1孔。

2.2  加样  分别在相应孔中加入待测样品或阴、阳性对照各50μl。

2.3  加酶  每孔加入酶标试剂50μl，空白孔除外，轻轻振荡混匀。

2.4  温育  用封板膜封板后置37℃温育30分钟。

2.5  洗板  小心揭掉封板膜，用洗板机洗涤5遍，最后一次尽量扣干。

2.6  显色  每孔加入显色剂A、B液各50μl，轻轻振荡混匀，37℃避光显色15分钟。

2.7  测定  每孔加终止液50μl，轻轻振荡混匀，10分钟内测定结果。设定酶标仪波长于450nm处，用空白孔调零点后测定各孔OD450nm值。

3  结果判定

3.1  阳性对照孔OD450nm均值≤0.1，阴性对照孔OD450nm均值≥0.8，否则试验无效。

3.2  若有1孔阴性对照OD450nm值小于0.8应舍弃，若两孔或两孔以上阴性对照OD450nm值小于0.8，应重复实验。

3.3  阻断率=【(阴性对照OD450nm均值－样品OD450nm值)/阴性对照OD450nm均值】×100%

3.4  阴性判定  样品阻断率≤60%者，判为PCV2抗体阴性。

3.5  阳性判定：样品阻断率≥70%者，判为PCV2抗体阳性。

3.6  如被测样品阻断率在60%～70%之间，结果判为可疑，需对该血清样品重新检测，若仍在可疑区间内，应判为阴性。

【注意事项】  （1）本品仅用于体外诊断，操作应按说明书严格进行。

（2）避免在有挥发性物质及次氯酸类消毒剂（如84消毒液）的环境下操作。

（3）使用前请将试剂平衡至室温（平衡30分钟），实验前将液体试剂轻轻振荡混匀，使用后立即密闭放回2～8℃保存。未用完的微孔板条须与干燥剂一起用自封袋密封2～8℃保存。过期试剂请勿使用。

（4）加液时必须用加样器，并经常校对加样器的准确性。加入不同样品或不同试剂组分时，应更换加样器吸头和加样槽，以防出现交叉污染。

（5）洗涤时各孔均需加满洗液，防止孔内有游离酶不能洗净。使用洗板机应设定30～60秒浸泡时间。在洗板结束后，必须立即进行下一步，不可使酶标板干燥。避免长时间的中断实验步骤，以确保每孔实验条件的均一。

（6）结果判定必须以酶标仪读数为准。读取结果时，应擦干酶标板底部，且孔内不能有气泡。不要触碰孔底部的外壁，指印或划痕都可能影响板孔的读值。

（7）所用样品、废液和废弃物都应按传染物处理。终止液为硫酸，使用时必须注意安全。

（8）显色时必须先加显色剂A液后加显色剂B液，以免显色过低。

【规格】  96孔/块/盒

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 猪圆环病毒2型ELISA抗体检测试剂盒标签

兽用

猪圆环病毒2型ELISA抗体检测试剂盒

96孔/块/盒                                                批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于检测猪血清中的猪圆环病毒2型抗体。

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

抗原包被板                             兽用

1块（96孔/块）                                           批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性血清对照                              兽用

1ml/瓶                                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性血清对照                              兽用

1ml/瓶                                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

酶标试剂                              兽用

6ml/瓶                                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

20×浓缩洗涤液                            兽用

30ml/瓶                                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

显色剂A液                              兽用

6ml/瓶                                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

显色剂B液                              兽用

6ml/瓶                                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

终止液                                兽用

6ml/瓶                                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用