ICS 67.120.10

X 22

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—XXXX

动物源大肠埃希菌分离与鉴定技术规程

Technical code of practice for isolation and identification of Escherichia coli from animals

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国兽药残留与耐药性控制专家委员会归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、广东省农产品质量安全中心。

本文件主要起草人：张纯萍、吴荔琴、赵琪、刘佩怡、宋立、肖田安、崔明全、伍宏凯、徐士新、刘燕、王鹤佳。

动物源大肠埃希菌分离与鉴定技术规程

1 范围

本文件规定了大肠埃希菌（Escherichia coli）的分离与鉴定方法。

本文件适用于动物直肠/泄殖腔拭子、粪便拭子、肠道内容物拭子等样品中大肠埃希菌的分离和鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 1948 兽医实验室生物安全要求通则

3 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 试剂或材料

4.1要求

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的三级水，培养基按附录配制或用商品化产品。

4.2 试剂

4.2.1α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA）：色谱纯。

4.2.2 甘油。

4.3 溶液制备

4.3.1 乳糖发酵管：按照附录A的A.1执行。

4.3.2 Kovacs靛基质试剂：按照附录A的A.2执行。

4.3.3甲基红试剂：按照附录A的A.3执行。

4.3.4 V-P试剂：按照附录A的A.4执行。

4.3.5 基质溶液：取α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA），按说明书配制；或用市售商品。

4.3.6 灭菌甘油：取甘油适量，121℃灭菌20分钟。

4.4 培养基制备

- 4.4.1 Cary-Blair氏运送培养基：按照附录A的A.5执行。

- 4.4.2 麦康凯琼脂：按照附录A的A.6执行。

- 4.4.3 营养琼脂：按照附录A的A.7执行。

4.4.4 蛋白胨水。按照附录A的A.8执行。

4.4.5 缓冲葡萄糖蛋白胨水。按照附录A的A.9执行。

4.4.6 西蒙氏柠檬酸盐培养基。按照附录A的A.10执行。

4.4.7 5%蔗糖脱脂乳保护剂：按照附录A的A.11执行。

4.5 标准菌株

大肠埃希菌（Escherichia coli ）[ATCC 25922/CMCC(B) 44102/CVCC 1570]。

4.6 材料

4.6.1 革兰氏染色套装。

- 4.6.2 磁珠保藏管。

- 4.6.3 革兰氏阴性细菌鉴定卡(盒)或同类产品。

4.6.3 脱脂牛奶。

5 仪器设备

5.1 pH 计：测量范围 pH 0～14，精度为0.02 pH 单位。

- 5.2 恒温培养箱：36℃±1℃，44.5℃±0.2℃。

- 5.3 冰箱：2℃～4℃，-20℃及以下。

- 5.4 二级生物安全柜。

- 5.5 分析天平：感量0.1 g。

- 5.6 显微镜：10×～100×。

- 5.7 高压灭菌锅。

- 5.8 微生物生化鉴定系统

- 5.9 微生物质谱仪（MALDI-TOF MS）

6  分离与鉴定流程

大肠埃希菌分离与鉴定流程见图1。

挑取单个红色菌落，于麦康凯琼脂平板上纯化。

动物直肠/泄殖腔拭子、粪便拭子、肠道内容物拭子等

接种于麦康凯琼脂平板，36℃±1℃，培养18 h～24 h

接种于营养琼脂平板，36℃±1℃培养16 h～18 h

大肠埃希菌

生化鉴定

微生物质谱鉴定

图 1  大肠埃希菌分离与鉴定流程

7 分离纯化

- 取样品拭子，接种于麦康凯琼脂平板，36℃±1℃培养18 h～24 h。挑取单个红色菌落，接种于麦康凯琼脂平板，36℃±1℃纯化培养18 h～24 h。挑取纯化后单个菌落划线接种于营养琼脂平板，36℃±1℃培养16 h～18 h，备用。

8 形态观察与鉴定

8.1 形态观察

取纯化菌，革兰氏染色，镜检。呈红色、短直杆菌，单个或成对排列。

8.2 鉴定

注：8.2.1与8.2.2任选其一。

8.2.1 生化鉴定

取纯化菌，按照8.2.1.1～8.2.1.5的生化试验项目进行鉴定，符合表1中生化反应特征即可判定为大肠埃希菌；也可选择革兰氏阴性菌鉴定试剂卡（盒）或微生物生化鉴定系统按操作说明进行鉴定。

8.2.1.1 乳糖发酵试验

取纯化菌，接种于乳糖发酵管，44.5℃±0.2℃培养48 h±2 h，观察结果。乳糖发酵产酸产气者则液体变为黄色，小导管内产生气泡。

8.2.1.2 Kovacs靛基质试验

取纯化菌，接种于蛋白胨水，36℃±1℃培养24 h±2 h，加Kovacs靛基质试剂0.1 mL～0.2 mL，上层出现红色环为阳性，黄色环为阴性。

8.2.1.3 甲基红试验

取纯化菌，接种于缓冲葡萄糖蛋白胨水，36℃±1℃培养48 h后，滴加甲基红试剂1~2滴，立即观察结果。出现鲜红色为阳性，黄色为阴性。

8.2.1.4 V-P试验

取纯化菌，接种于缓冲葡萄糖蛋白胨水，36℃±1℃培养48 h后，加入6% α-萘酚-乙醇溶液0.6 mL充分混匀，再加40 %氢氧化钾溶液0.2 mL，混匀，静置0.5 h~2 h，观察。出现伊红色为阳性。

8.2.1.5 柠檬酸盐利用试验

取纯化菌，接种于西蒙氏柠檬酸盐培养基斜面，36℃±1℃培养24 h±2 h，观察结果。培养基变为蓝色为阳性，不变色为阴性。

表1 大肠埃希菌的生化试验项目及其反应特征

| 生化试验项目 | 反应特征 |
| --- | --- |
| 乳糖发酵试验 | 产酸产气 |
| Kovacs靛基质试验 | ＋/－ |
| 甲基红试验 | ＋ |
| V-P试验 | － |
| 柠檬酸盐利用试验 | － |
| 注：“+”表示阳性；“-”表示阴性 |  |

8.2.2 质谱鉴定

- 8.2.2.1 菌样制备

取纯化菌，均匀涂布于靶板样品孔中，晾干，加基质溶液1 μL，混匀，晾干。

      - 8.2.2.2 测定

将样品靶板放置于质谱仪样品靶板槽，采集数据并处理。

      - 8.2.2.3结果判定与报告

将采集的样品数据图谱与数据库中标准菌株的数据图谱比对，相似度数值达种水平可信值即可判定。大肠埃希菌的质谱鉴定谱图见附录B。

9 菌株保藏

取新鲜纯化菌，加无菌生理盐水制成菌悬液，与灭菌甘油溶液混合，使甘油终浓度为20%~40%；或加入磁珠保藏管；或加入5%蔗糖脱脂乳保护剂，冻干。-20℃或以下保藏。

10 生物安全要求

实验室设施设备、人员防护及实验的安全操作、实验废弃物和菌种的处理应符合GB 19489的要求。

附录A

（规范性）

培养基与试液

A.1 乳糖发酵管

A.1.1 成分

蛋白胨                                       20.0 g

乳糖                                         10.0 g

溴甲酚紫                                     0.01 g

水                                         1000 mL

A.1.2 制法

将上述成分溶解于水中，调节使灭菌后在25℃的pH值为7.4±0.1，分装试管中，每管10 mL，同时加入倒置小导管，小导管内不可有气泡，121℃高压灭菌15 min，备用。

A.2  Kovacs 靛基质试剂

A.2.1 成分

对二甲氨基苯甲醛                               5.0 g

戊醇                                         75.0 mL

盐酸（浓）                                   25.0 mL

A.2.2 制法

将对二甲氨基苯甲醛溶于戊醇，缓慢加入浓盐酸，混匀。

A.3 甲基红（MR）试剂

A.3.1 成分

甲基红                                        10 mg

95%乙醇                                     30.0 mL

水                                           20.0 mL

A.3.2 制法

将甲基红溶于95%乙醇中，加入水20.0 mL，混匀。

A.4  V-P 试剂

A.4.1  6%α-萘酚-乙醇溶液

成分及制法：取α-萘酚6.0 g，加无水乙醇溶解，定容至100 mL。

A.4.2  40%氢氧化钾溶液

成分及制法：取氢氧化钾40 g，加水溶解，定容至100 mL。

A.5 Cary-Blair氏运送培养

A.5.1 成分

| 硫乙醇酸钠 | 1.5 g |
| --- | --- |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 磷酸氢二钠 | 1.1 g |
| 氯化钙 | 0.09 g |
| 琼脂 | 5.0 g |
| 水 | 1000 mL |

A.5.2 制法

除琼脂外，取上述其余成分，混合，微温溶解，调节pH使灭菌后在25℃的pH值为8.4±0.1，加入琼脂，加热熔化，分装试管，121℃高压灭菌15 min，备用。

A.6 麦康凯琼脂

A.6.1 成分

| 蛋白胨 | 20.0 g |
| --- | --- |
| 乳糖 | 10.0 g |
| 牛胆盐 | 5.0 g |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 中性红 | 0.075 g |
| 琼脂 | 12.0 g |
| 水 | 1000 mL |

A.6.2 制法

除乳糖、中性红、琼脂外，取上述其余成分，混合，微温溶解，调节pH使灭菌后在25℃的pH值为7.4±0.2，加入乳糖、中性红、琼脂，加热溶解，在121℃高压灭菌15 min，冷却至45℃~50℃，倾注平板，备用。

A.7 营养琼脂

A.7.1 成分

| 蛋白胨 | 10.0 g |
| --- | --- |
| 牛肉膏 | 3.0 g |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 琼脂 | 15.0 g |
| 水 | 1000 mL |

A.7.2 制法

除琼脂外，取上述其余成分，混合，微温溶解，调节pH使灭菌后在25℃的pH值为7.3±0.1，加入琼脂，加热熔化，在121℃高压灭菌15 min，冷却至45℃~50℃，倾注平板，备用。

A.8 蛋白胨水

A.8.1 成分

胰蛋白胨                                      10.0 g

氯化钠                                         5.0 g

水                                          1 000 mL

A.8.2 制法

取上述成分，混合，微温溶解，调节pH使灭菌后在25℃的pH值为7.4，分装试管，121℃高压灭菌15 min，备用。

A.9 缓冲葡萄糖蛋白胨水[甲基红试验和V-P试验用]

A.9.1 成分

月示胨                                         7.0 g

葡萄糖                                         5.0 g

磷酸氢二钾                                     5.0 g

水                                          1 000 mL

A.9.2 制法

除葡萄糖外，取上述成分，混合，微温溶解，调节pH使灭菌后在25℃的pH值为6.9±0.2，加入葡萄糖，摇匀，分装试管，121℃高压灭菌15 min，备用。

A.10 西蒙氏柠檬酸盐培养基

A.10.1 成分

柠檬酸钠                                      1.0 g

氯化钠                                        5.0 g

磷酸氢二钾                                    1.0 g

磷酸二氢铵                                    1.0 g

硫酸镁                                        0.2 g

溴麝香草酚兰                                 0.08 g

琼脂                                         14.0g

水                                         1 000 mL

A.10.2 制法

除琼脂、溴麝香草酚兰外，取上述成分，混合，调节pH使灭菌后在25℃的pH值为6.8±0.1，加入琼脂、溴麝香草酚兰，加热熔化，分装试管，121℃高压灭菌15 min，制成斜面，备用。

A.11  5%蔗糖脱脂乳保护剂

A.11.1 成分

脱脂乳                                        10.0 g

蔗糖                                          5.0 g

水                                           1 00 mL

A.11.2 制法

取上述成分，混合，112℃高压灭菌20 min，备用。

附录B

（资料性）

大肠埃希菌的质谱鉴定谱图

大肠埃希菌的质谱鉴定谱图见图B.1。

图B.1 大肠埃希菌的质谱鉴定谱图