ICS 67.120.10

X 22

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—XXXX

动物源细菌耐药性监测样品采集

技术规程

Technical code of procedure on sample collection for antimicrobial

resistance surveillance of bacteria from animals

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国兽药残留与耐药性控制专家委员会归口。

本文件起草单位：华南农业大学、中国兽医药品监察所。

本文件主要起草人：刘健华、蔡钟鹏、张纯萍、黄颖、徐士新、宋立、曾振灵、吕鲁超。

动物源细菌耐药性监测样品采集

技术规程

1 范围

本文件规定了动物源细菌耐药性监测样品的采集、保存和运输的原则、要求和操作方法。

本文件适用于动物直肠/泄殖腔拭子、咽/喉拭子、鼻拭子、粪便、肠道内容物、生鲜乳、其他病料等样品的采集、保存和运输。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  试剂或材料

4.1 要求

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T6682规定的三级水，培养基或缓冲液按附录配制或用商品化产品。

4.2  试剂

4.2.1  双氧水。

4.2.2  甘油。

4.2.3  乙醇。

4.2.4  碘伏。

4.3  溶液配制

4.3.1 75%乙醇：取95%的乙醇75mL，加水至95mL，或用商品化酒精。

4.3.2 PBS缓冲液（pH7.4）：按照附录 A 的 A.1执行。

4.3.3  30%甘油磷酸盐缓冲液（pH 7.6）：按照附录 A 的 A.2执行。

4.4  培养基制备

4.4.1  营养肉汤（pH 7.2～7.4）：按照附录 A 的 A.3执行。

4.4.2  Cary-Blair 氏运送培养基：按照附录 A 的 A.4执行。

4.4.3  Amies运送培养基：按照附录 A 的 A.5执行。

4.5 材料

4.5.1  微需氧产气包。

4.5.2  厌氧产气包。

4.5.3  无菌离心管、带螺帽离心管。

4.5.4  采样棉拭子管。

4.5.5  一次性无菌注射器：20 mL。

4.5.6  无菌棉球。

4.5.7  密封袋。

4.5.8  镊子。

4.5.9  手术刀/手术剪。

5 仪器设备

5.1  冰箱：2 ℃～8 ℃、-20 ℃。

5.2  分析天平：感量 0.1 g。

5.3  高压灭菌器。

6  采样通用原则和要求

6.1  通用原则

采样应遵循随机原则，保证样品具有代表性，采样所用溶液、培养基和保存样品的材料在样品采集前均应高压灭菌处理，采样过程应遵循生物安全相关要求。如采集病死动物，动物死亡时间一般不宜超过12 h。

- 6.2  样品来源

- 主要包括鸡场、鸭场、猪场、羊场、奶牛场、肉牛场或屠宰场等。基于各地区动物养殖情况（养殖模式、养殖规模、地域分布等），选择不同养殖模式和养殖规模的养殖场随机采样。同一集团公司下属养殖场不超过3个。屠宰场应采集来自不同养殖场的样品。

- 6.3  样品数量

基于不同细菌流行/携带情况和分离率，确定每个养殖场/屠宰场的样品数量，参照附录B的表B.1执行。必要时，应根据养殖场用药情况、动物日龄或屠宰场动物来源及特殊监测需要等，调整采样数量。

- 6.4 样品类型

根据分离的菌种特性，采集不同类型的样品，健康动物主要采集直肠/泄殖腔拭子、咽/喉拭子、鼻拭子、肠道内容物、粪便、生鲜乳等；患病动物采集动物组织、脓汁、痂皮等病料，具体可参照附录C的表C.1执行。

7  采样

- 7.3.1  直肠/泄殖腔拭子

取灭菌棉签，插入直肠 3 cm～4 cm（泄殖腔1.5cm～2 cm），旋转数次，取出，置无菌离心管、密封袋，或置盛有PBS 缓冲液、营养肉汤、运送培养基的离心管。分离弯曲杆菌，应置于装有Cary-Blair 氏运送培养基的带螺帽离心管。

7.3.2  咽/喉拭子

取灭菌棉签，插入喉头口及上颚裂处，擦拭数次，取出，置无菌离心管、密封袋，或置盛有PBS 缓冲液、营养肉汤或运送培养基的无菌离心管。

- 7.3.3  鼻拭子

取灭菌棉签，插入鼻腔2 cm～3 cm，旋转数次，取出，置无菌离心管、密封袋，或置盛有PBS 缓冲液、营养肉汤/运送培养基的无菌离心管中。如分离副猪嗜血杆菌时，则取灭菌棉签，插入猪鼻腔5 cm～8 cm，旋转数次，取出，置装有Amies运送培养基的无菌离心管中。

- 7.3.4  粪便

7.3.4.1粪便样品：取新鲜粪便适量，置无菌离心管、密封袋，或置于盛有PBS 缓冲液、营养肉汤或运送培养基的无菌离心管中。分离弯曲杆菌，应置装有Cary-Blair 氏运送培养基的带螺帽离心管中，密封。

7.3.4.2粪便拭子：取灭菌棉签，蘸取适量新鲜粪便，置无菌离心管、密封袋，或置于盛有PBS 缓冲液、营养肉汤或运送培养基的无菌离心管中（分离弯曲杆菌，应置装有Cary-Blair 氏运送培养基的带螺帽离心管中）。

- 7.3.5  肠道内容物

7.3.5.1肠道内容物拭子：无菌剪开肠道，取灭菌棉签插入肠腔，蘸取肠道内容物，置无菌离心管、密封袋，或置于盛有PBS 缓冲液、灭菌肉汤的无菌离心管（用于分离弯曲杆菌，应置装有Cary-Blair 氏运送培养基的带螺帽离心管中），密封。

7.3.5.2肠道内容物：取肠道内容物，置无菌离心管、密封袋，如用于分离弯曲杆菌，应置装有Cary-Blair 氏运送培养基的带螺帽离心管中。

7.3.5.3盲肠段：取家禽盲肠段，置密封袋或无菌离心管。

- 7.3.6  生鲜乳

- 7.3.6.1混合样品：灼烧储奶罐出料口，打开出料阀，弃去前段生鲜乳，接取约10 mL于无菌离心管中。

7.3.6.2个体样品：先用碘伏擦拭消毒动物乳头及周边，弃前3把乳汁，挤取10 mL乳汁于无菌离心管中。

7.3.7脓肿

取脓肿，碘伏消毒，用无菌注射器沿脓肿上缘刺入深部，抽取内容物；如脓肿质地硬实，用无菌手术刀在下缘切开1cm～2 cm，挤出内容物，置无菌离心管。用双氧水沿创口冲洗，再用碘伏消毒。

7.3.8 病死猪肺脏

取病死猪，解剖，无菌取长5 cm～8 cm的方形肺脏，置密封袋中（分离副猪嗜血杆菌，置装有Amies运送培养基的无菌离心管中）。

- 7.3.9心包液、胸腔积液、腹腔积液、关节液和脑脊液

取病死猪，解剖，无菌吸取病死猪的心包液、胸腔积液、腹腔积液、关节液和脑脊液，置无菌离心管中（分离副猪嗜血杆菌，置装有Amies运送培养基的无菌离心管中），密封。

- 7.3.10  其他

按照NY/T 541执行。

- 7.4  记录

参见附录D 的表D.1。

- 8  保存与运输

不同样品应分开包装、密封，避免样品泄漏和交叉污染。用于分离弯曲杆菌、产气荚膜梭菌的样品，应排除包装袋中的空气，放置相应产气包，保持微需氧/厌氧环境。2℃～8℃保存、运输，时间不宜超过72 h。用于分离弯曲杆菌、产气荚膜梭菌和副猪嗜血杆菌的样品，不宜超过24h。

9  生物安全要求

- 9.1  采样过程

- 遵循“先养殖场，后屠宰场；先规模养殖场，后个体养殖场”的基本要求，采样所用交通工具应避免进入养殖场或屠宰场内，避免造成交叉污染。

- 9.2  个人防护

采样人员应加强个人消毒和防护，严格遵守生物安全操作的相关规定，以及采样养殖场/屠宰场生物安全方面的特殊要求，严防人兽共患病感染，并避免带入污染。

- 9.3  采样物资、器具的处理

采样时应使用一次性灭菌防护用品，采样器具按 NY/T 541 进行消毒，采样废弃物按 GB 19489进行无害化处理。

附　录　A
（规范性）
培养基与试剂

A.1  PBS缓冲液（pH 7.4）

A.1.1  成分

磷酸二氢钾                   0.27g

磷酸氢二钠                   1.42g

氯化钠                        8.0g

氯化钾                        0.2g

水                       至1000 mL

A.1.2  制法

取 A.1.1 中各成分，按比例溶于水中，调节 pH值至7.4，121 ℃ 高压灭菌15 min，备用。

A.2  30%甘油磷酸盐缓冲液（pH 7.6）

A.2.1  成分

甘油                       300 mL

氯化钠                       4.2 g

磷酸二氢钾                  12.4 g

磷酸氢二钾                   4.0 g

水                      至1000 mL

A.2.2  制法

取 A.2.1 中各成分，按比例溶于水中，调节 pH值至7.6，121 ℃ 高压灭菌15 min，备用。

A.3  营养肉汤（pH 7.2～7.4）

A.3.1  成分

牛肉膏                      3.5 g

蛋白胨                     10.0 g

氯化钠                      5.0 g

水                     至1000 mL

A.3.2  制法

将 A.2.1 中各成分，充分混匀，加热溶解，调节pH值至7.2～7.4。121 ℃ 高压灭菌 15 min，备用。

A.4  Cary-Blair 氏运送培养基

A.4.1  1% 氯化钙溶液

A.4.1.1  制法：取氯化钙1.0g，加入 100 mL 蒸馏水中，加热溶解，备用。

A.4.2  完全培养基

A.4.2.1  成分

硫代乙醇酸钠             1.5g

氯化钠                   5.0 g

磷酸氢二钠               1.1 g

琼脂                   5.0 g

1% 氯化钙溶液         9 mL

水               至 1000 mL

A.4.2.2  制法

取完全培养基中固体成分，加水800 mL，充分混匀，加热溶解，加1% 氯化钙溶液 9 mL，调节 pH值至8.4。121 ℃ 高压灭菌15 min，分装（5 mL/管），备用。

A.5 Amies运送培养基

A.5.1 成分

氯化钠                3.0 g

磷酸二氢钾            0.2 g

磷酸氢二钾            1.1 g

氯化钾                0.2 g

氯化镁                0.1 g

硫代乙醇酸钠          1.0 g

氯化钙                0.1 g

琼脂                  7.5 g

水               至1000 mL

A.5.2 制法

取以上固体成分，加水1000 mL，充分混匀，调节pH值至7.2～7.4，121℃灭菌15 min，分装（5 mL/管），2℃～8℃条件下保存备用，有效期一个月。

- 附　录　B
（资料性）
样品采样数量

样品采样数量见表 B.1。

表B.1 样品采样数量

| 类别 | 细菌 | 养殖场同圈舍采样量（份） | 屠宰场同来源采样量（份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 指示菌 | 肠球菌 | 8～10 | 10～20 |
|  | 大肠埃希菌 | 8～10 | 10～20 |
| 病原菌 | 沙门菌 | 10～15 | 20～30 |
|  | 弯曲杆菌 | 10～15 | 15～25 |
|  | 金黄色葡萄球菌 | 10～20 | 10～30 |
|  | 产气荚膜梭菌 | 5～10 | 10～30 |
|  | 副猪嗜血杆菌 | 10～20 | 10～30 |
|  | 伪结核棒状杆菌 | 10～20 | 10～30 |

- 附　录　C
（规范性）
常见样品类型

常见样品类型见表C.1。

表 C.1 常见样品类型

| 细菌名称 | 样品类型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 养殖场 | 屠宰场 |
| 大肠埃希菌、沙门菌、肠球菌 | 直肠/泄殖腔拭子 新鲜粪便/粪便拭子 | 畜禽直肠/泄殖腔拭子 新鲜粪便/粪便拭子 肠道内容物 |
| 弯曲杆菌 | 新鲜粪便或直肠/泄殖腔拭子 | 新鲜粪便 肠道内容物 |
| 产气荚膜梭菌 | 新鲜粪便 疑似病料：肝、脾、肠内容物等 | 新鲜粪便 肠道内容物 |
| 金黄色葡萄球菌 | 鼻拭子/咽拭子 牛奶 | 鼻拭子/咽拭子 |
| 副猪嗜血杆菌 | 鼻拭子 疑似病料：关节液、肺、心、肝、脾、肾、脑等 | 心血（抗凝） 肺、淋巴结 |
| 伪结核棒状杆菌 | 羊鼻腔拭子或咽喉拭子 疑似病料（羊）：脓汁、肺等 | 羊鼻腔拭子或咽喉拭子 肺 |
| 注：若采集猪鼻拭子用于分离副猪嗜血杆菌，应选取 30～75 日龄的保育猪。 |  |  |

附　录 D（资料性）
采样记录表

采集记录的信息见表D.1。

表D.1采样记录表

采样地：__________________________             养殖场/屠宰场名称：________________________

采样时间：__________________________             联系人姓名、电话：_________________________

| 样品来源： |  |  |  | 样品数量： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 猪_______ 品系 _______ 日龄 ________ □ 鸡_______ 品系 _______ 日龄 ________ □ 牛_______ 品系 _______ 日龄 ________ 其他 _______ 品系 _______ 日龄 ________ |  |  |  | □ 直肠/泄殖腔拭子□粪便□肠道内容物 □ 生鲜乳□咽/喉拭子 其他____________ |  |  |  |
| 采样动物健康状况：□ 健康□ 发病 养殖量 / 屠宰量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 发病情况：□ 无 首发病例出现日期：_____________________________继发病例出现日期：_____________________________ 发病动物数：________ 日龄：________ 死亡动物数：________ 日龄：________ 发病动物的临床症状：____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 持续时间：________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预防用抗菌药种类与使用方式 |  |  |  | 治疗用抗菌药种类与使用方式 |  |  |  |
| 药物名称 |  |  |  | 药物名称 |  |  |  |
| 使用方式 |  |  |  | 使用方式 |  |  |  |
| 剂量 | 单个动物剂量 |  |  | 剂量 | 单个动物剂量 |  |  |
|  | 饮水添加剂量 |  |  |  | 饮水添加剂量 |  |  |
|  | 饲料添加剂量 |  |  |  | 饲料添加剂量 |  |  |
| 用药天数 |  |  |  | 用药天数 |  |  |  |

采样人（签名）：时间：____年____月____日