ICS 67.120.10

X 22

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—XXXX

动物源肠球菌分离与鉴定技术规程

Technical code of practice for isolation and identification of Enterococcus

from animals

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国兽药残留与耐药性控制专家委员会归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、四川省兽药监察所。

本文件主要起草人：宋立、岳秀英、张纯萍、葛荣、赵琪、吴晓岚、崔明全、李然、徐士新、陆强、王鹤佳、王晓君。

动物源肠球菌分离与鉴定技术规程

1  范围

本文件规定了动物源肠球菌（Enterococcus）的分离与鉴定方法。

本文件适用于动物直肠/泄殖腔拭子、肠道内容物等样品中粪肠球菌、屎肠球菌的分离和鉴定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3  术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  试剂或材料

4.1  要求

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T6682规定的三级水。培养基按附录配制或用商品化产品。

4.2  试剂

4.2.1  过氧化氢溶液（30%）。

4.2.2  α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA）：色谱纯。

4.2.3  甘油。

4.3  溶液配制

4.3.1  3 %过氧化氢溶液：取过氧化氢溶液100 mL，加水900 mL，混匀。现用现配。

4.3.2  基质溶液：取α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA），按说明书配制；或用市售商品。

4.3.3  灭菌甘油：取甘油适量，121℃灭菌20分钟。

4.4  培养基制备

4.4.1  Cary-Blair运送培养基：按照附录A的A.1执行。

4.4.2  肠球菌肉汤：按照附录A的A.2执行。

4.4.3  肠球菌属显色培养基：叠氮胆汁七叶苷琼脂或其他肠球菌琼脂：按照附录A的A.3执行。

4.4.4  胰酶大豆琼脂（TSA）：按照附录A的A.4。

4.4.5  营养琼脂培养基： 按照附录A的A.5执行

4.4.6  营养肉汤：按照附录A的A.6执行。

4.4.7  5%蔗糖脱脂乳保护剂：按照附录A的A.7执行。

4.5  标准菌株

粪肠球菌(Enterococcus faecalis, ATCC 29212/BNCC 186300)，屎肠球菌(Enterococcus faecium, ATCC 19434)。

4.6  材料

4.6.1  革兰氏染色套装。

4.6.2  革兰氏阳性菌生化鉴定卡或生化鉴定试剂盒。

4.6.3  菌种冷冻保存管或磁珠保藏管。

5  仪器设备

5.1  冰箱：2 ℃～8 ℃、-20 ℃或以下。

5.2  恒温培养箱：36℃±1℃

5.3  分析天平：感量0.1 g。

5.4  高压灭菌锅。

- 5.5  显微镜：10×～100×。

5.6  二级生物安全柜。

5.7  麦氏比浊仪。

5.8  微生物生化鉴定系统。

5.9  微生物质谱仪（MALDI-TOF MS）。

5.10  pH 计：测量范围 pH 0～14，精度为0.02 pH 单位。

5.11  其他常规设备及材料。

6  分离与鉴定流程

分离与鉴定流程见图1。

质谱鉴定

接种于肠球菌显色培养基或其他肠球菌琼脂，36 ℃±1℃，培养24 h～48 h

挑取单个可疑肠球菌菌落于肠球菌显色培养基纯化，

36 ℃±1 ℃，培养24 h～48 h

生化鉴定

粪肠球菌、屎肠球菌

置于肠球菌肉汤中预増菌，36 ℃±1 ℃，培养24 h～48 h

纯化后的可疑菌落接种于营养琼脂或TSA，36 ℃±1 ℃培养16 h～24 h

动物直肠/泄殖腔拭子、肠道内容物

形态学检查、过氧化氢酶（触酶）试验

图1 肠球菌分离与鉴定流程图

7  增菌

取动物直肠/泄殖腔拭子、肠道内容物，接种于9 mL肠球菌肉汤，36 ℃ ±1 ℃增菌培养24 h～48 h，备用。

8  分离纯化

8.1  分离

取增菌培养肉汤，接种肠球菌属显色培养基（叠氮胆汁七叶苷琼脂）或其他肠球菌琼脂属显色琼脂平板，36 ℃ ±1 ℃培养24 h～48 h。

8.2  纯化

观察菌落形态。菌落呈圆形、边缘整齐、表面光滑、隆起、不透明、灰白色小菌落，直径为0.5mm～1mm，在菌落周围形成黑色晕轮；其他肠球菌显色培养基上的菌落形态参照说明书。挑取单个可疑肠球菌菌落，接种于肠球菌显色培养基，36 ℃ ±1 ℃培养24 h～48 h。挑取可疑菌落接种于胰酶大豆琼脂（TSA）或营养琼脂培养基，36 ℃±1 ℃培养16 h～24 h，备用。

9  鉴定

9.1  肠球菌属的鉴定

9.1.1  形态观察

取纯化菌，革兰氏染色，镜检。呈单个、成双或短链排列，无芽胞，无荚膜。

9.1.2  过氧化氢酶（触酶）试验

取玻片，滴3%过氧化氢溶液1-2滴，挑取菌落，混合，若30 s内出现气泡则判定为阳性。

9.2  粪肠球菌和屎肠球菌的鉴定

生化鉴定和质谱鉴定人选其一。

9.2.1  生化鉴定

取纯化菌，按革兰氏阳性菌生化鉴定卡或生化鉴定试剂盒说明书进行操作和结果判定。

9.2.2  质谱鉴定

9.2.2.1  菌样制备

取纯化菌，均匀涂布于靶板样品孔中，晾干，加基质溶液1μL，混匀，晾干，待测。

9.2.2.2  测定

将样品靶板放置于质谱仪样品靶板槽，采集数据并处理。

9.2.2.3  结果判定与报告

将采集的样品数据图谱与数据库中标准菌株的数据图谱比对，得到相似度数值，鉴定分值达种水平可信即可判断。粪肠球菌标准菌株ATCC29212、临床分离菌株粪肠球菌和屎肠球菌质谱鉴定图谱见附录B。

10  菌株保存

取新鲜纯化菌，加无菌生理盐水制成菌悬液，与灭菌甘油溶液混合，使甘油终浓度为20%~40%；或加入磁珠保藏管；或加入5%蔗糖脱脂乳保护剂，冻干。-20℃或以下保藏。

11  生物安全措施

实验室设施设备、人员防护、实验安全操作、实验废弃物及菌株处理应符合GB 19489的要求。

附录A

（规范性）

培养基与试剂

A.1  Cary-Blair运送培养基

A.1.1  成分

硫乙醇酸钠                               1.5 g

氯化钠                                       5.0 g

磷酸氢二钠                                   1.1 g

氯化钙                                       0.1 g

琼脂                                         5.0 g

水                                        1000mL

A.1.2  制法

将A.1.1中各成分溶于水中，调节pH值至8.4±0.4（25 ℃），121 ℃灭菌15 min，分装备用。

A.2  肠球菌肉汤

A.2.1  成分

胰蛋白胨                                17.0 g

牛肉浸粉                                 3.0 g

酵母浸粉                                 5.0 g

牛胆粉                                  10.0 g

氯化钠                                   5.0 g

柠檬酸钠                                  1.0 g

七叶苷                                    1.0 g

柠檬酸铁铵                                0.5 g

叠氮化钠                                  0.2 g

水                                     1000mL

A.2.2  制法

将A.2.1中各成分溶于蒸馏水中，调节pH值至7.1±0.2（25 ℃），121 ℃灭菌15 min，分装备用。

A.3  肠球菌属显色培养基（叠氮胆汁七叶苷琼脂）

A.3.1  成分

胰蛋白胨                                 17.0 g

酵母浸粉                                   5.0 g

牛胆粉                                    10.0 g

氯化钠                                     5.0 g

柠檬酸钠                                   1.0 g

七叶苷                                      1.0 g

柠檬酸铁铵                                  0.5 g

叠氮化钠                                   0.2 g

水                                      1000 mL

A.3.2  制法

将A.3.1中各成分溶于水中，调节pH值至7.1±0.2（25 ℃），121 ℃灭菌15 min，倾入无菌平皿，备用。

A.4  胰酶大豆琼脂（TSA）

A.4.1  成分

胰蛋白胨                                   15.0 g

大豆胨                                      5.0 g

氯化钠                                      5.0 g

琼脂                                       15.0 g

水                                       1000 mL

A.4.2  制法

将A.4.1中各成分溶于水中，调节pH值至7.3±0.2（25 ℃），121 ℃灭菌15 min，备用。

A.5  营养琼脂

A.5.1  成分

蛋蛋白胨                                      10.0g

牛肉浸膏                                       3.0g

氯化钠                                         5.0g

琼脂                                          15.0g

水                                          1000 mL

A.5.2  制法

将各成分加入水中，搅匀，静置约10min，煮沸溶解，调节pH值至7.2±0.2，121 ℃灭菌15 min，备用。

A.6  营养肉汤

A.6.1  成分

蛋白胨                                      10.0 g

牛肉粉                                       3.0 g

氯化钠                                       5.0 g

葡萄糖                                       1.0 g

水                                        1000 mL

A.6.2  制法

将A.6.1中各成分溶于水中，调节pH值至7.2±0.2（25 ℃），121 ℃灭菌15 min，备用。

A.7  5%蔗糖脱脂乳保护剂

A.7.1 成分

脱脂乳                                        10.0 g

蔗糖                                          5.0 g

水                                           1 00 mL

A.7.2 制法

取上述成分，混合，112℃高压灭菌20 min，备用。

附录B

（规范性）

肠球菌质谱图

图B.1 粪肠球菌标准菌株ATCC 29212质谱图

图B.2 临床分离菌株粪肠球菌质谱图

图B.3 临床分离菌株屎肠球菌质谱图