ICS 67.120.10

X 22

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—XXXX

动物源金黄色葡萄球菌分离与鉴定

技术规程

Technical code of practice for isolation and identification of Staphylococcus aureus from animal

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国兽药残留与耐药性控制专家委员会归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、辽宁省检验检测认证中心

本文件主要起草人：宋立、李欣南、张纯萍、韩镌竹、赵琪、孙园媛、崔明全、邱月

动物源金黄色葡萄球菌分离与鉴定技术规程

1 范围

本文件规定了动物源金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）的分离与鉴定方法。

本文件适用于动物生鲜乳、动物组织和上呼吸道拭子等样品中金黄色葡萄球菌的分离与鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 试剂或材料

4.1 要求

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的三级水，培养基按附录配制或用商品化产品。

4.2 试剂

4.2.1 过氧化氢溶液（30%）。

4.2.2 柠檬酸钠。

4.2.3α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA）。

4.2.4 氯化钠。

4.2.5 甘油。

4.3 溶液配制

4.3.1 0.3 %过氧化氢溶液：取过氧化氢溶液1ml、水100ml，现用现配。

4.3.2 柠檬酸钠溶液：取柠檬酸钠3.8 g，加水100 mL，溶解，过滤121 ℃高压灭菌15 min，备用。

4.3.3 兔血浆溶液：取柠檬酸钠溶液、兔全血，按体积比1：4混匀，静置（或以3000 r/min离心30 min），使血液细胞下降，取上层清液，即得。

4.3.4 无菌盐水：取氯化钠4.5 g，溶于入1 000mL水中，121℃高压灭菌15 min。

4.3.5 基质溶液：取α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA），按说明书配制溶液；或用市售商品。

4.3.6 无菌生理盐水：取氯化钠8.5 g，溶于入1 000mL水中，121℃高压灭菌15 min。

4.3.7 灭菌甘油：取甘油适量，121℃灭菌20分钟。

4.4 培养基制备

4.4.1 7.5 %氯化钠肉汤：按照附录A的A.1执行。

4.4.2 10 %氯化钠胰酪胨大豆肉汤：按照附录A的A.2执行。

4.4.3 金黄色葡萄球菌显色培养基：按照说明书制备。

4.4.4 营养琼脂：按照附录A的A.3执行。

4.4.5 脑心浸出液肉汤：按照附录A的A.4执行。

4.4.6 5%蔗糖脱脂乳保护剂：按照附录A的A.5执行。

4.5 标准菌株

金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus，ATCC29213/CMCC26003）。

4.6 材料

4.6.1 菌种冷冻保存管或磁珠保存管。

4.6.2 革兰氏阳性细菌鉴定卡（盒）。

5 仪器设备

5.1 恒温培养箱：36℃±1℃。

5.2 冰箱：2 ℃~8 ℃，-20 ℃或以下。

5.3 恒温水浴锅。

5.4 分析天平：感量0.1 g。

5.5 二级生物安全柜。

5.6 高压灭菌器。

5.7 显微镜：100X。

5.9 麦氏浊度仪或标准麦氏比浊管。

5.10 微生物生化鉴定系统。

5.11 微生物质谱仪（MALDI-TOF MS）。

6 分离与鉴定流程

分离与鉴定流程见图1。

接种于金黄色葡萄球菌显色培养基平板， 36℃±1℃培养18 h~24 h

挑取单个疑似菌落接种于营养琼脂平板上，36℃±1℃培养18 h~24 h

生化鉴定

金黄色葡萄球菌

微生物质谱鉴定

筛查与鉴定

生鲜乳、动物组织或上呼吸道拭子等

动物组织和上呼吸道拭子

接种于7.5 %氯化钠肉汤或10 %氯化钠胰酪胨大豆肉汤10 mL，混匀，36℃±1℃培养18 h~24 h

图 1  金黄色葡萄球菌分离与鉴定程序

7 增菌

取生鲜乳1 mL、动物组织或上呼吸道拭子，接种于7.5%氯化钠肉汤或10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤10 mL中，振荡混匀，36℃±1℃，增菌培养18 h～24 h。

8 分离纯化

取增菌液，接种于金黄色葡萄球菌显色平板，或将动物组织和或上呼吸道拭子直接接种于金黄色葡萄球菌显色平板，36℃±1℃培养18h～24h，观察平板上菌落的状态。根据培养基说明书中描述，挑取可疑菌落，接种于营养琼脂平板，36℃±1℃培养18 h～24h，备用。

9 筛查与鉴定

9.1 筛查

9.1.1形态学检查

- 取可疑菌株，革兰氏染色，镜检。呈葡萄球状排列，无芽胞，无荚膜。

9.1.2 触酶试验

取营养琼脂上的新鲜培养物，置洁净载玻片上，滴加0.3%过氧化氢溶液1滴，观察，立即产生气泡的即为触酶试验阳性。

9.1.3 血浆凝固酶试验

取新鲜配制的兔血浆0.5 mL，加入触酶试验为阳性、营养琼脂上的新鲜培养物1～2个单菌落，振荡摇匀，置36℃±1℃恒温培养箱或水浴内，每半小时观察一次，观察12次，如呈现凝固（即将试管倾斜或倒置时，呈现凝块）或凝固体积大于原体积的一半，判定为阳性。同时以血浆凝固酶试验阳性和阴性葡萄球菌菌株的培养物作为对照。

- 可使用商品化的试剂并按其产品说明书操作，进行血浆凝固酶试验。

9.2鉴定

生化鉴定与质谱鉴定任选其一。

9.2.1生化鉴定

将触酶和血浆凝固酶试验阳性的待鉴定菌株，接种于营养琼脂平板，36℃±1℃培养18 h～24h。用无菌吸管吸取无菌盐水3mL于比浊管，用灭菌棉签挑取营养琼脂平板上2~3个单个菌落放入比浊管中，涡旋混匀，用麦氏比浊仪或标准麦氏比浊管测定麦氏浓度为0.5麦氏单位，备用。

采用微生物生化鉴定系统或革兰氏阳性细菌鉴定卡（盒）进行生化鉴定，按照说明书操作和结果判读。金黄色葡萄球菌生化鉴定表见附录B的B.1。

9.2.2质谱鉴定

9.2.2.1 菌样制备

取纯化菌，均匀涂布于靶板样品孔中，晾干，加基质溶液1 μL，混匀，晾干。

9.2.2.2 测定

将样品靶板放置于质谱仪样品靶板槽，采集数据并处理。

9.2.2.3 结果判定与报告

将采集的样品数据图谱与数据库中标准菌株的数据谱图比对，相似度数值达种水平可信值即可判定。金黄色葡萄球菌质谱鉴定图见附录B的B.2。

10菌株保藏

取新鲜纯化菌，加无菌生理盐水制成菌悬液，或直接取新鲜脑心浸出液肉汤培养物，与灭菌甘油溶液混合，使甘油终浓度为20%～40%；或加入磁珠保藏管；或加5%蔗糖脱脂乳保护剂，冻干。-20℃或以下保藏。

11生物安全要求

实验室设施设备、人员防护、实验安全操作、实验废弃物及菌株处理应符合GB 19489的要求。

附录A

（规范性）

培养基

- A.1 7.5 %氯化钠肉汤

- A.1.1 成分

蛋白胨                                      10.0 g

牛肉膏                                       5.0 g

氯化钠                                       75 g

水                                        1000 mL

- A.1.2  制法

- 将上述成分微热溶解，调节pH值至7.4±0.2，分装，121℃高压灭菌15 min。

- A.2  10 %氯化钠胰酪胨大豆肉汤

- A.2.1 成分

胰酪胨（或胰蛋白胨）                         17.0 g

植物蛋白胨（或大豆蛋白胨）                    3.0 g

氯化钠                                     100.0 g

磷酸氢二钾                                   2.5 g

丙酮酸钠                                    10.0 g

葡萄糖                                       2.5 g

水                                        1000 mL

- A.2.2 制法

- 将上述成分微热溶解，调节pH值至7.3±0.2，分装，121℃高压灭菌15 min。

- A.3  营养琼脂

- A.3.1 成分

蛋白胨                                        10.0 g

牛肉浸膏                                       3.0 g

氯化钠                                         5.0 g

琼脂                                          15.0 g

水                                          1000 mL

- A.3.2 制法

- 将上述成分微热溶解，调节pH值至 7.2±0.2，分装，121℃高压灭菌15 min。

- A.4脑心浸出液肉汤

- A.4.1 成分

胰蛋白胨                                       10.0 g

氯化钠                                          5.0 g

磷酸氢二钠(12H2O)                                2.5 g

葡萄糖                                           2.0 g

牛心浸出液                                      500 mL

- A.4.2 制法

- 将上述成分微热溶解，调节pH值至7.4±0.2，分装，121 ℃高压灭菌15 min。

A.5  5%蔗糖脱脂乳保护剂

A.5.1 成分

脱脂乳                                             10.0 g

蔗糖                                                5.0 g

水                                                1 00 mL

A.5.2 制法

取上述成分，混合，112℃高压灭菌20 min，备用。

附录B

（资料性）

生化鉴定结果及质谱图谱

金黄色葡萄球菌全自动微生物生化鉴定结果参见表B.1

表B.1金黄色葡萄球菌生化鉴定结果表

| 项目 Items | 结果Results | 项目Items | 结果Resuls |
| --- | --- | --- | --- |
| 新生霉素耐受（NOVO） 精氨酸芳胺酶（ArgA） 七叶灵（水解）（ESC） d-葡萄糖（GLU） d-麦芽糖（MAL） d-甘露糖（MNE） 硝酸盐还原（NIT） 鸟氨酸脱羧酶（ODC） 焦谷氨酸芳胺酶（PYRA） d-核糖（RIB） d-海藻糖（TRE） 尿素酶（URE） β-半乳糖苷酶（β-GAL） | - - - + + + + - - - + - + | 阿拉伯糖（ARA） d-纤维二塘（CEL） d-果糖（FRU） 乳糖（LAC） d-甘露醇（MAN） 精氨酸双水解酶（ADH） β葡萄糖醛酸酶（βGUR） 碱性磷酸酶（PAL） d-棉籽糖（RAF） 蔗糖（SAC） d-羽红糖（TUR） VP试验（VP） N-乙酰-葡萄糖胺（NAG） | - - + + + - - - - + + - + |

金黄色葡萄球菌标准菌株微生物质谱鉴定图谱参见图B.2

x10

12 0:H12 MS Raw

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

4

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

m/z

B.2金黄色葡萄球菌标准菌株微生物质谱鉴定图