ICS 11.220

CCS B 42

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXX—20XX

兽医器械产品说明书编写规范

Prepare norms of veterinary device product specification

（定向征求意见稿）

20XX-XX-XX发布          20XX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274/SWG7）归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、华中农业大学。

本文件主要起草人：

本标准为首次发布。

兽医器械产品说明书编写规范

1 范围

本文件规定了兽医器械产品说明书的编写规范，以保证兽医器械的正确和安全使用。

本文件适用于兽医器械产品说明书的编写。

2 术语和定义

兽医器械产品说明书 veterinary device product specification

兽医器械产品说明书是指由生产企业制作并随产品提供给用户的，能够涵盖该产品安全有效基本信息并用以指导正确安装、调试、操作、使用、维护、保养的技术文件。

3 要求

3.1 编写要求

兽医器械产品说明书必须包括产品名称、型号规格、产品标准编号、产品性能、主要结构、适用范围、禁忌症、注意事项、安装说明、使用说明、维护和保养方法、生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式、售后服务单位等16项，还可以包括但不限于生产许可证编号、注册证书编号、产品编码、特殊储存条件和方法、有效期限、其他需要说明项、委托生产企业名称、委托生产企业地址等8项。

3.1.1 产品名称

产品名称分为通用名称和商品名称。

3.1.1.1 通用名称

通用名称应在说明书显著位置标注，如有兽医器械注册证书，应与兽医器械注册证书中的产品名称相一致。

3.1.1.2 商品名称

如有商品名称，可同时标注，商品名称的标注有以下要求：

- 如有兽医器械注册证书，应与兽医器械注册证书中标注的商品名称相一致，不得使用夸大、断言产品功效的绝对化用语，不得违反相关法律、法规的规定；

- 商品名称与通用名称应分行，不得连写；

c) 商品名称字体大小应不大于通用名称的两倍。

3.1.2型号、规格

型号为识别产品的编号，可从其上反映出产品的结构、功能等。规格应反映出产品的主要技术参数或外观大小。并应与有关部门审定的注册内容一致。

3.1.3产品标准编号

与产品执行标准号码相一致，应标注年代号。

3.1.4产品性能

说明产品在一定条件下，所具备的实现预定目的或者规定用途的能力。

3.1.5主要结构

说明产品主要组成结构，必要时做图示。如可能，标注出易损件和需要加以关注的部件。

3.1.6适用范围

说明产品的适用范围。并应与有关部门审定的内容一致。

3.1.7禁忌症

指因为兽医器械的使用对动物或人体造成直接影响或者伤害，须禁止使用的病症和症状，包括绝对禁忌和相对禁忌。

3.1.8注意事项、警示以及提示性内容

1）产品使用可能带来的副作用；

2）产品在正确使用过程中出现意外时，对操作者、使用者的保护措施以及应采取的应急和纠正措施；

3）一次性使用产品应注明“一次性使用”字样或者符号；

4）使用前、使用后需要清洗、消毒或者灭菌的应当说明清洗、消毒或者灭菌的方法，或在必要时规定合适的消毒剂，并列出这些部件可承受的温度、压力、湿度和时间的限制；

5）已灭菌产品应注明灭菌方式，注明“已灭菌”字样或者标记，并注明灭菌包装损坏后的处理方法；

6）产品需要同其它产品一起安装或者协同操作时，应注明配合使用的要求；

7）在使用过程中，与其它产品可能产生的相互干扰及其可能出现的危险性；

8）产品使用后需要处理的，应注明相应的处理方法；

9）国家有强制性规定的，按相关要求进行标注；

10）根据产品特性，应提示操作者、使用者注意的其他事项。

3.1.9安装说明或图示

1）产品安装说明，必要时做图示；

2）产品正确安装所必须的环境条件及鉴别是否正确安装的技术信息；

3）其他特殊安装要求。

3.1.10使用说明或图示

1）产品正确使用说明，应包括其功能和预期用途。必要时做图示；

2）提供能使产品按其技术条件运行的全部资料：应包括各控制器、显示器和信号的功能说明。操作顺序、可拆卸部件及附件的装、卸方法及使用过程中消耗材料的更换等的说明。

3）产品正确使用所必须的环境条件及鉴别是否正确使用的信息；对带有电网供电器械的产品，应标注额定电压，并对其如何安全使用应提出警告、如规定进行定期检查和更换；熔断器安装、更换、型号和标称值应在使用说明书中予以指明。

4）其他特殊使用要求。

3.1.11产品维护和保养方法

说明产品日常和定期的维护和保养方法，包括需要的物品和建议使用的物品。

3.1.12生产企业名称

与企业实际情况一致。

3.1.13注册地址

与企业实际情况一致。

3.1.14生产地址

与企业实际情况一致。

3.1.15联系方式

与企业实际情况一致。

3.1.16售后服务单位

与企业实际情况一致。

3.1.17 生产许可证编号

如有兽医器械生产许可证书，应与相关部门批准的许可证编号一致。

3.1.18注册证书编号

如有兽医器械注册证书，应与相关部门批准的注册证书编号一致。

3.1.19 产品编码

企业自行编制的产品编码，应标注；如有相关法规或标准要求的，应按要求标注。

3.1.20特殊储存条件和方法

如果需要特殊储存条件和方法，应加以说明。

3.1.21有效期限

适用于限期使用的产品。可以“生产日期+有效期”形式表示，或以“截止日期前使用”形式表示。

3.1.22产品标准中规定的应在产品说明书中标明的其他内容

3.1.23委托生产企业名称

如有委托生产企业，应标注其名称。

3.1.24委托生产企业地址

如有委托生产企业，应标注其地址。

3.2 管理要求

3.2.1凡在中华人民共和国境内销售、使用的兽医器械应附有产品说明书。

3.2.2产品说明书内容应真实、完整、准确、科学，并与产品特性相一致。兽医器械企业应对产品说明书内容的真实性、完整性负责，不应以任何形式欺骗和误导消费者。

3.2.3产品说明书内容应使用语言文字工作委员会公布的规范化汉字，可以附加其他文种。

3.2.4产品说明书不应含有下列内容：

1）表示功效的断言或者保证：如“疗效最佳”、“完全无毒副作用”等；

2）绝对化语言和表示：如“最高技术”、“最科学”、“最先进”、“最佳”等。

3）说明“治愈率或者有效率的”；

4）与其它企业产品的功效和安全性相比较的；

5）含有“保险公司保险”、“无效退款”等承诺性语言的；

6）利用任何单位或者个人的名义、形象作证明或者推荐的；

7）法律、法规规定禁止的其他内容。