NY/T XXX-XXXX

ICS 11.220

 B 42

N Y
中华人民共和国农业行业标准
NYχχχχ——χχχχ

[image: image8.png]hl




                                                                                         

猪用分娩栏

Delivery bar for sow

（征求意见稿）
在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上
XXXX-XX-XX发布                                  XXXX-XX-XX实施
[image: image9.png]Hh




中华人民共和国农业农村部  发布

前      言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。
本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274）归口。
本文件起草单位：中国兽医药品监察所、河南省福润德机械设备有限公司。

本文件主要起草人： 
[image: image10.png]\

\

LN WL W W W WA

e

hl

-l





猪用分娩栏

1 范围

本文件规定了猪用分娩栏（以下简称分娩栏）型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、说明书、包装、运输、贮存及安装等。

本文件适用于规模猪场的分娩设备。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T701 低碳钢热轧圆盘条
GB/T704 热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量、重量及允许偏差
GB/T912 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧薄钢板及钢带

JB/T 9785.1-1999 猪用自动饮水器
GB/T3092 低压流体输送用焊接钢管

GB/T3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T4454 硬质聚氯乙烯层压板材

GB/T13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T23140 红外线灯泡
3   术语和定义 

   下列术语和定义适用于本文件。
3.1

母猪  Sow
待产母猪和哺乳母猪。

3.2

仔猪  Piglet

哺乳期猪仔。

3.3 

猪用分娩栏    Delivery bar for sow 

又称产床
专门用于母猪分娩和哺育仔猪的场所。

4   类型尺寸及标记

4.1 按分娩栏放置的基础，可分为低式分娩栏和高式分娩栏，其中低式分娩栏放置的基础有粪沟。

具体类型如表1。
表1 类型

	型式
	分娩栏类型
	类型代号
	特点

	低式分娩栏
	低式活动分娩栏，参见附录A图A.1
	01
	母猪位栏架可调

	
	低式固定分娩栏，参见附录A图A.2
	02
	母猪位栏架不可调

	高式分娩栏
	高式活动分娩栏，参见附录A图A.3
	03
	母猪位栏架可调

	
	高式固定分娩栏，参见附录A图A.4
	04
	母猪位栏架不可调


4.1.1相关产品视图参见附录A图A.5、图A.6、图A.7、图A.8、图A.9、图A.10、图A.11、图A.12。

4.1.2 产品参数参见附录A表A.1。

4.2 尺寸。
4.2.1 分娩栏的尺寸系列参见附录A。

4.2.2 分娩栏平面组合尺寸系列参加附录A。

4.3 产品标记

[image: image11.png]3





分娩栏按代号（FM）、长度、宽度、类型代号进行标记

[image: image12.png]





                             类型代号

长度（单位mm，取四位数值前两位）

宽度（单位mm，取四位数值前两位）

                                分娩栏代号

示例：宽度为1800mm,长度为2400mm，低式活动分娩栏，标记为：

FM1824-01

5   原材料、结构和配件

5.1 原材料

    所用原材料应符合相应的标准

5.2 结构

5.2.1 分娩栏应有母猪位装置、仔猪位装置、饲喂装置、保温装置。

5.2.2 组装分娩栏所需具体部件应如下：

母猪位装置：侧栏片、前门、后门、缓冲架、后挡架、顶架、铸铁漏缝板、支撑梁；

仔猪位装置：PVC围栏或金属围栏、塑料漏缝板、支撑梁；

饲喂装置：母猪食槽、母猪饮水装置、仔猪食槽、仔猪饮水装置；

保温装置：保温灯、电热板或其他保温设备。

5.3 配件

   分娩栏组装所用配件应为标准件。

6  技术要求

6.1  材料性能

6.1.1 分娩栏金属材料应符合 GB/T20878、GB/T912、GB/T3092、GB/T3280、GB/T4237、GB/T701、GB/T704、GB/T708的要求 。

6.1.2 分娩栏塑料材料应符合GB/T4454的要求。

6.2  部件性能

6.2.1 猪用饮水装置应符合JB/T 9785.1要求。

6.2.2 红外线灯性能应符合GB/T 23140的要求。

6.3  外观性能

6.3.1 分娩栏设备的所有铸件表面应光滑，不得有气孔、夹砂、疏松等缺陷。

6.3.2 所有焊合件要焊接牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、烧伤。

6.3.3 各种钣金件表面应光滑、平整，不得有起皱、裂纹、毛边。

6.3.4 钢材弯曲加工表面不得出现龟裂、皱折、起泡等，设备表面不得有任何伤害猪和操作人员的显见粗糙点、凸起部位、锋利刃角和毛刺，表面应进行防腐处理，处理后不应产生残留毒性。

6.3.5 分娩栏的所有塑料件应采用 PVC或PP无毒塑料，表面应光洁，不得有飞边、毛刺。

6.3.6 铸铁漏缝板，边缘整齐，孔隙平直，无飞边、毛刺，沟槽完整无缺口、无破损，板面平整，无扭曲变形。

6.3.7 塑料漏缝板，边缘整齐，孔隙平直，无毛刺，沟槽完整无缺口、无破损，板面平整，无扭曲变形。

6.4  分娩栏金属设备表面涂漆
应符合GB/T13912的性能和质量指标要求。

6.5  抗静态压力

6.5.1 铸铁漏缝板抗静态压力不小于550kg。

6.5.2 塑料漏缝板抗静态压力不小于300kg。

7   试验方法

7.1 材料性能

由生产商提供材料的证明文件，符合6.1的规定。

7.2 部件性能

检查生产商提供的证明文件，符合6.2的规定。

7.3 外观检验

目测检验，符合6.3的规定。

7.4 锌层厚度

采用通用或专用量具检验，应符合6.4的规定。

7.5 抗静态压力检验

利用漏缝板两边卡扣，将漏缝板支撑，在漏缝板中心区域加载6.6规定的力30s，目测漏缝板无裂缝，断开等现象。

8 检验规则

8.1 出厂检验

8.1.1 抽样方案

    按批次数量随机抽取不少于10个样品。 

8.1.2 检测项目

    全项。
8.1.3 判定规则

    任何一项不合格，出厂检验不合格。
8.2 型式试验

8.2.1 有下列情况之一时应进行型式试验：
   a）产品定型鉴定； 

   b）结构无变化但采用了新材料、新工艺的；

   c）经过改进设计，可能影响产品性能时；

   d）停产时间超过半年，重新恢复生产的；

   e) 上级或质量技术监督部门提出要求时。

8.2.2抽样方案

    型式试验在出厂检验合格产品中随机抽取不同批次的5个产品做样品。
8.2.3 检测项目

全项。
9 标志标签与储运

9.1  标志标签 
9.1.1  分娩栏上应有产品商标。

9.1.2  产品包装中应包含下列内容： 
a) 制造商名称及地址；

b) 产品名称、规格；

c) 执行标准；

d) 使用说明书和安装说明书。
9.1.3  产品合格证上应包含下列内容：

a) 产品名称、规格；
b) 检验员名称或代号；
c) 执行标准；
d) 生产日期。
9.1.4  外包装箱上的图示标志应符合GB/T 191的规定，并包含下列内容：

a) 产品名称、规格；                                                          

b) 执行标准；

c) 制造厂名称及地址；

d) 商标；

e) 生产日期。
9.1.5安装说明书

     内容包括分娩栏的结构、安装方法、组装顺序、注意事项、组装后检验及安装图示。

9.2  储存与运输

9.2.1  产品应储存在相对湿度不超过80%、无腐蚀、通风良好的条件下。

9.2.2  不应与有毒、有害、有腐蚀性的物质混运。

9.2.3  运输应避免碰撞，不得与有腐蚀性物品混装，具体按照购货单位的要求办理；不得日晒、雨淋。
附录A

（资料性附录）

A.1分娩栏类型

[image: image1.png]



图A.1 低式活动分娩栏

[image: image2.png]



图A.2 低式固定分娩栏

[image: image3.png]



图A.3 高式活动分娩栏

[image: image4.png]



图A.4 高式固定分娩栏

A.1.1相关产品视图见图A.5、图A.6、图A.7、图A.8、图A.9、图A.10、图A.11、图A.12。

[image: image5.png]Il

\y
Lurnr%





图A.5 活动分娩栏俯视图

[image: image6.png]



图A.6 活动分娩栏侧视图


[image: image7.png][ - [ : -

s TS

QNG | IR T SO

T i i SO

I i OO DG

TN i NCOMIOREE 001 e

i (T S

ST

oo g

(LS 0 B

hE e et IO

i T '

iy A oot

i it TR ot

o I ooy

[T ﬂﬂ ﬂﬂ ﬂﬂ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ m TOONG g

] L





图A.7  固定分娩栏俯视图


图A.8 固定分娩栏侧视图


图A.9 固定分娩栏正视图



图A.10 铸铁漏缝板

图A.11  塑料漏缝板




图A.12  PVC护板截面图

A.1.2 产品参数参见表A.1。

表A.1 产品参数
	名称
	规格
	材质

	分娩栏架
	长度L（2000~2400）mm；宽度b（1700~2000）mm；高度H（1000~1200）mm；
	国标钢材

	母猪位
	宽度a（550~700）mm
	

	侧栏片
	规格依据分娩栏而定，栅格间隙（200~220）mm，侧栏片一些关键尺寸需把握好，栏片下边离漏缝板高度（150~200）mm
	国标钢材

	前门
	规格依据分娩栏而定
	国标钢材

	后门
	规格依据分娩栏而定，栅格间隙（20~30）mm
	国标钢材

	缓冲架
	规格依据分娩栏而定
	国标钢材

	后挡架
	规格依据分娩栏而定
	国标钢材

	顶架
	规格依据分娩栏而定
	国标钢材

	支撑梁
	规格依据分娩栏而定
	国标钢材或玻璃钢

	母猪食槽
	规格依据分娩栏而定
	不锈钢或其他材质

	仔猪食槽
	规格依据分娩栏而定
	不锈钢或其他材质

	母猪饮水装置
	规格依据分娩栏而定
	不锈钢或其他材质

	仔猪饮水装置
	规格依据分娩栏而定
	不锈钢或其他材质

	保温灯
	功率150w
	

	电热板
	规格依据分娩栏而定
	碳晶板或其他材质

	PVC围栏
	高度h1(500~600)mm，厚度t(35~40)mm
	PVC

	金属围栏
	栅格间隙（20~30）mm
	

	铸铁漏缝板
	规格依据分娩栏而定，漏缝板间隙c(9~10)mm
	球墨铸铁

	塑料漏缝板
	规格依据分娩栏而定，漏缝板间隙c(9~10)mm
	PP或其他塑料

	分娩栏支腿
	高度(20~35)mm
	国标型材


A.2 尺寸系列

A.2.1 分娩栏的尺寸系列见表A.2。

表A.2  分娩栏的尺寸系列

单位为毫米

	方向
	尺寸系列

	水平方向
	长度
	2000，2100，2200，2300，2400

	
	宽度
	1700，1800，1900，2000

	垂直方向
	高度
	1000，1100，1200

	注1：所列尺寸为分娩栏尺寸。

注2：除规定的组合尺寸系列外，其他类型、尺寸可根据供需双方要求商定。


A.2.2 分娩栏平面组合尺寸系列见表A.3。

表A.3 分娩栏平面组合尺寸系列

单位为毫米

	宽度
	长度

	
	2000
	2100
	2200
	2300
	2400

	1700
	
	★
	
	
	★

	1800
	★
	
	★
	★
	★

	1900
	
	★
	
	★
	

	2000
	★
	
	
	
	★

	注1：所列尺寸为分娩栏尺寸。

注2：★表示优选的组合尺寸，其他表示推荐的组合尺寸。

注3：除规定的组合尺寸系列外，其他类型、尺寸可根据供需双方要求商定。



























FM





b





c





c








