附件1

体外兽医诊断制品注册标准性文件

编写指南

为规范体外兽医诊断制品（以下简称诊断制品）注册质量标准、工艺规程、说明书和标签等标准性文件的编写，依据《体外兽医诊断制品注册要求》（农业农村部公告第841号）有关规定，制定本指南。

一、质量标准

质量标准为诊断制品注册标准，是注册检验的依据。一般应包括名称、概述和检验项目，其中检验项目包括但不限于性状、敏感性检验、特异性检验，同时可根据诊断制品特性设定必要组分的装量检查、无菌检验等。

1. 名称。应按照《兽用生物制品试验研究技术指导原则》（农业部公告第683号）兽用生物制品通用命名指导原则对诊断制品通用中文名称进行命名，同时应包括对应的汉语拼音和英文名称。

2. 概述。是对诊断制品的方法原理、组成、作用与用途简明扼要的介绍，其中作用与用途的描述应与说明书内容一致。

3. 性状。需对产品的外包装、内包装完好性及主要组分的颜色和状态做出规定。

4. 无菌检验。按现行《中国兽药典》三部附录进行检验，相应组分应无菌生长。

5. 敏感性检验。一般采用将敏感性质控品（需注明含量，如拷贝数、病毒含量、效价等）进行连续系列稀释后，取适宜稀释度作为待检样品，按《说明书》“用法与判定”相关内容进行操作，结果应符合制定的标准。

6. 特异性检验。一般采用将特异性质控品作为待检样品，按《说明书》“用法与判定”相关内容进行操作，检测结果均应为阴性或符合制定的标准。

7. 其他检验项目。根据产品特性适当增加检验项目，编写内容可参考现行《中国兽药典》三部附录。

二、工艺规程

一般包括中文通用名称、概述（需同质量标准一致）、菌（毒、虫）种和细胞（如涉及）、试剂盒各组分、试剂盒的组装以及质控品等内容。成品出厂检验与质量标准一致的，工艺规程中不再重复编写。作用与用途、用法与判定、注意事项、规格、贮藏与有效期等项目，因与说明书内容一致，工艺规程不再重复编写。

1. 菌（毒、虫）种、细胞。概述与诊断制品相关的菌（毒、虫）种和细胞情况。应包括菌（毒、虫）种、细胞的名称，鉴定、保管和供应单位，质量标准，基础代次，保存条件等。如适用，需简明扼要介绍其改造原理、遗传特性、构建过程等。详细内容应在研究资料中体现。

2. 试剂盒各组分。概述试剂盒全部组分主要原料来源、制备工艺、主要技术参数，贮藏与有效期等内容。详细内容应在生产工艺研究资料中体现。

3. 试剂盒的组装。应根据不同规格，采用表格形式列出各组分最小包装的分装量及每种规格所含数量。

4. 敏感性质控品。概述质控品的制备方法、主要技术参数（含量、浓度和/或效价等）、保存条件等内容。详细内容应在研究资料中体现。有国家兽药标准物质的，通常使用国家兽药标准物质作为质控品。

5. 特异性质控品。概述质控品的制备方法、主要技术参数、保存条件等内容。详细内容应在研究资料中体现。有国家兽药标准物质的，通常使用国家兽药标准物质作为质控品。

三、说明书和标签

（一）说明书。一般包括兽药名称（通用名称、商品名称、英文名称、汉语拼音）、主要成分与含量、作用与用途、用法与判定、注意事项、规格、贮藏与有效期、批准文号/《进口兽药注册证书》证号、生产企业/生产厂名称等。

1. 兽药名称。除应列出与质量标准一致的通用名称、英文名称、汉语拼音外，还可以列出空白的商品名称项。

2. 主要成分与含量。应根据不同规格，列出各组分最小包装的分装量及每种规格所含数量。

3. 作用与用途。概述诊断制品适用的靶动物种类、样品类型及检测对象。其中靶动物种类、样品类型不能多于临床试验样品类型。需要说明制品是用于动物疫病诊断还是免疫监测，或是二者均可。

4. 用法与判定。概述样品的采集和处理方法、贮藏和运输条件、详细的检测操作步骤（应含有对照设置的方法和数量；若制品组分为冻结或冻干状态，还应明确使用前的处理方法等）、试验成立条件以及结果的判定方法等。

5. 注意事项。概述使用时必须注意的事项，包括在使用诊断制品时，若试剂组分、废弃物等对人员、动物和环境存在安全风险的，应做出警示，并给出预防和减轻损害的措施；凡对诊断制品存在交叉反应或非特异性反应影响检测准确性的物质，应在注意事项中说明；一般应注明对于疫病的诊断需结合临床症状、流行病学或者其他方法综合判断后方可确诊。应根据其重要性按顺序分别列出。

6. 贮藏与有效期。概述贮藏条件（应写明具体的温度范围）。若各组分贮藏条件不一致，应分别说明。有效期以月为单位表述。

（二）内包装标签。一般包括中文通用名称、规格、批准文号（《进口兽药注册证书》证号）、批号、作用与用途、贮藏与有效期、企业名称（仅进口注册产品适用，为进口注册申请表中的申请单位名称）、生产企业/生产厂名称（国内注册产品写“生产企业”，进口注册产品写“生产厂名称”）。对于因各组分受标签面积所限，至少标明组分名称、批号、有效期至、贮藏与有效期。